Pielikums 1.

Siltuma maksas sadalītājs (alokators) specifikācija
	Siltumenerģijas attālinātas datu nolasīšanas ierīces (alokatora) Q caloric 5.5 P2-AL2-AMR-WB+S-Irda ar 2 sensoriem un plombu komplektā  (S-mode vai C-mode) 

	
	

	Ražotājs
	Qundis GmbH  vai analogs

	Modelis
	Q caloric 5.5 P2 vai analogs

	Apkārtējās vides apstākļi

	Aizsardzības reitings
	IP43 saskaņā ar EN 60529

	Aizsardzības klase
	III saskaņā ar EN 61140

	Transports
	-25 °C ... 70 °C, < 95 % rel. mitrums (bez kondensāta)

	Uzglabāšana
	-5 °C ... 45 °C, < 95 % rel. mitrums (bez kondensāta)

	Izmantošana
	5 °C ... 55 °C, < 95 % rel. mitrums (bez kondensāta)

	Radio tehnoloģija

	Radio režīms
	S-Mode (Q AMR, Qwalk-by)

	
	C-Mode (Q AMR, Qwalk-by)

	Radio frekvences
	S-Mode (868,30 +/- 0,30) MHz

	
	C-Mode (868,95 +/- 0,25) MHz

	Pārraides jauda
	S-Mode (max. 14 dBm / typ. 7 dBm) 

	
	C-Mode (max. 14 dBm / typ. 10 dBm)

	Datu pārraide
	EN 13757-4

	Elektromagnētiskā saderība

	Interferences pretestība un emitētie traucējumi
	EN 301489-1, EN 301489-3

	Drošība
	EN 62368-1, EN 62479

	Barošana

	Litija akumulators
	nominālais spriegums 3,0 V

	Akumulatora darbības laiks
	10 gadu ekspluatācija + 1 gada rezerve + 6 mēnešu uzglabāšana

	Display
	Šķidro kristālu displejs (LCD), 5 cipari (00000 ... 99999)

	Mērīšanas sistēma

	Mērogošana
	Produkta vai vienības mērogs

	Radiatora jaudas diapazons
	2. algoritms: 21 W ... 9999 W

	
	3-4. algoritms: 21 W ... 5500 W

	Temperatūras sensors
	0 °C ... 105 °C

	2. algoritms
	Viena sensora mērīšanas sistēma 255 līmeņi (Pamats: K līmenis 26)

	
	Dubultā sensora mērīšanas sistēma 999 līmeņi (Pamats: K līmenis 60)

	3-4. algoritms
	Viena sensora mērīšanas sistēma remonta un pagarinājuma mezgliem

	
	Divkāršs sensors-Mērīšanas sistēma remonta un pagarinājuma mezgliem

	Materiāls

	Izmēri P x A x D
	40 x 102 x 30 mm

	Kabeļa garums tālvadības sensorām
	1,5 m / 2,5 m / 5,0 m

	Ierīces svars
	55 g

	Kopruss
	Polikarbonāts (PC) + ABS-termoplasts

	Korpusa krāsa
	balts

	Uzstādīšana

	Ierīču versijas
	Kompakta ierīce

	
	Ierīce ar tālvadības sensoru

	Jauna montāža un atkārtota montāža
	Q caloric 5.5 ar pieejamo montāžas materiālu


Regulāra nomaiņa, montāža pagarināšanai

	un nomaiņa remonta dēļ
	Q caloric 5.5 ar montāžas materiālu, kas ir līdzīgs produktu tipiem HKVE 20x un WHE3x/WHE4x

	Stiptinājums

	Saderīgs ar esošiem Q caloric 5 P2 tipa maksas sadalītāju (alokatoru) stiprinājumiem


