[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

23.05.2012.g.                                     30md
______.______._________ Nr._____________

UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/30P
Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 5, Daugavpilī   ruļļu jumta seguma remontu  (1., 2. sekcijas)
 2.  Iepirkuma priekšmeta apraksts:
      Veikt dzīvojamās mājas Gaismas iela 5, Daugavpilī  ruļļu jumta seguma remontu (1., 2.  

       sekcijas) saskaņā ar darba uzdevumu (pielikums Nr.1  - 16 lpp.).

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

      Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada  31.maija plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2012.g. jūlijs – augusts.  

      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                         V.Dedele
 V.Hudobčenoka

   654 07267

Pielikums Nr.1
Darba uzdevums

Dzīvojamo māju ruļļu jumta seguma remonts

Objekta adrese Gaismas iela 5 (1., 2. sekcijas) 

	 Nr.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mēra vien.
	Daudzums

	1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
	Jumtas seguma augšējas virsmas noņemšana (līdz ruberoīda kārtas)

Vecā seguma sagatavošana ar izlīdzināšanu (burbuļu izgriešana, virsmu izžāvēšana, ielāpus uzlīmēšana, betona izlīdzināšanas kārtas ierīkošana, bitumena kārtas uzklāšana).

Lietusūdeņu piltuves ar sietiņu maiņa

Ķieģeļu ventilācijas izvadu, sienu un parapetu apmetuma remonts ar cementa-smilšu javu 

Parapeta metāla apdares maiņa pa mājas perimetru (savienojumu veikt ar dubulto vertikālo valču) 

Kanalizācijas stāvvada kupola ierīkošana

Atkrituma vada kupolu ierīkošana
Ventilācijas šahtu kupolu metālisko apdares krāsošana ar pretkorozijas krāsu
Piespiešanas metāla apdares uzstādīšana

Hidroizolācijas apakšslāņa ieklāšana (teknes vietā)

Jumta virsmas ieklāšana ar ūdensnecaurlaidīgiem ruļļu materiāliem ar piekļāvumu pie parapetam un ventizvadam 
Metāla nožogojumu krāsošana ar pretkorozijas krāsu

Aeratoru uzstādīšana uz jumtas virsmu

Grūžu uzkopšana, novākšana
	M2

M2

Gab.

M2

M2

Gab.

Gab.

M2

m
M2

M2

M2

Gab.

M3
	892.00

892.00

4.00

138.50

153.50

1.00

1.00

12.43

282.00

106.00

892.00

41.60

6.00

9.00


Īpašie noteikumi:
1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas obligāti patstāvīgi apmeklēt objektu (pēc līguma slēgšanas ar pretendentam, rodošies jautājumi uz darbu ainām vai uz apjomiem netiek pieņemti saskaņošanai).

2. Hidroizolācijas sistēmas ieklāšanai ir jānotiek strikti saskaņā ar sistēmas ieklāšanas    tehnoloģiju. Ruberoīda jumta seguma remontam virskārtai izmantot hidroizolācijas polimera bituma SBS modificētu ruļļu uzkausējamo materiālu (ar polimēra stiegrošanu) SPOLIMODK – Δ 4.0 mm biezuma, vai analogu, apakškārtai- Δ 2.5mm biezuma (ar polimera stiegrošanu).

3. Visiem materiāliem jābūt sertifikātam, kurš apliecina ka produkcija atbilst drošības un kvalitātes prasībām, saskaņa ar LR standartiem un normatīviem dokumentiem.

4. Darba garantija - 5 gadi.

5. Jāiesniedz garantijas perioda garantijas polise uz 3 gadiem. 

6. Remontdarbus veikt 30 bez nokrišņu dienu laikā.

7. Remonta darbu izpildījuma laikā sastādīt segto darbu pieņemšanas aktus, pieaicināt pasūtītāju un parakstīt aktus uz nākamajām darbu ainām:

- uz Vecā seguma sagatavošana ar izlīdzināšanu (p.2. darbā uzdevumā);

- uz Ķieģeļu ventilācijas izvadu, sienu un parapetu apmetuma remonts ar cementa-  

   smilšu javu (p.4. darbā uzdevumā);

- uz Hidroizolācijas apakšslāņa ieklāšana (teknes vietā) (p.10. darbā uzdevumā);

8. -  Jāievēro visu normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar darbu izpildi; 

-  Jānodrošina ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu. 
9. Pretendentiem piešķirt analoģisko būvobjektu sarakstu par pēdējiem trim gadiem un atsauksmes, nemazāk par trim objektiem.

10. Jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

11. Garantijas serviss – jumts 2 reizes gadā (oktobrī un martā) garantijas laikā tiek apsekots.

  Apsekot jumtu kopā ar SIA „DDzKSU” pārstāvi, par to attiecīgi sniedzot SIA

„DDzKSU” RTD nodaļai apsekošanas aktu.

12. Garantija nokrišņu neiekļūšanai dzīvokļos remontdarbu laikā.

13. Darbu veikšana laiks – 2012.gada jūlijs- augusts.

14. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu aprēķināšanas noteikumiem”.

15. Darbus veikt saskaņā ar „ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karti” (skat. pielikumā).

SIA «DDzKSU» RTD vadītāja                                                  V.Ragele

SIA „DDzKSU” ēku būvinženieris



        V.Kodačs

Tālr. 654-37044

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








