[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS




Daugavpilī

25.06.2012.                              46md

____.______._________ Nr._____________  

UZAICINĀJUMS

iesniegt piedāvājumu
1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 564 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2012/46P

2. Iepirkuma priekšmets 
Par tehniskā projekta izstrādi siltumefektivitātes paaugstināšanai un apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes sistēmas renovācijai dzīvojamai mājai A.Pumpura ielā 135, Daugavpilī
Projektu izstrādāt saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (pielikums Nr.1 – 3 lpp.).

      Projektēšanas darbu izpildes orientējošais laiks:  30 dienas no līguma slēgšanas brīža.

      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

      Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2012. gada  13.jūlija plkst. 17:00.
4.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);

· Finansu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši projektēšanas uzdevumam uz  uzņēmuma veidlapas, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar darba izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN, atsevišķi norādīt pievienotās  vērtības nodokli.

5. Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 
Iepirkumu komisijas  

priekšsēdētāja                                                   

                 V.Dedele
V.Hudobčenoka

65407268



 Pielikums Nr.1
Tehniskais uzdevums

Apliecinājuma kartes izstrādāšanai dzīvojamās mājas A.Pumpura  ielā 135 energoefektivitātes paaugstināšanai un apkures, karstā , aukstā ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas renovācijai.

1. Veikt visas dzīvojamās mājas esošās apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens apgādes sistēmas apsekošanu, ieskaitot koplietošanas vietas un dzīvokļus.

2. Sniegt apsekošanas rezultātu atzinumu.

3. Ieprojektēt apkures, karstā un aukstā ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmu, katrā dzīvoklī.

4. Projektā paredzēt sistēmu, kas ietver sevī moduļus, tālvadības aukstā un karstā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanai un nodošanai, katrā dzīvoklī.

5. ieprojektēt atsevišķu apkures sistēmu ar horizontālo sadali katram dzīvoklim. Vertikālos sadales cauruļvadus (stāvvadi) ielikt kāpņu telpas. 

6. Katru dzīvokli aprīkot ar regulējošo armatūru un siltumskaitītāju.

7. Siltumskaitītājus aprīkot ar moduļiem, kas ļauj veikt skaitītāju rādījumu tālvadības nodošanu. 

8. Ieprojektēt termoregulējošos ventiļus katrai apkures ierīcei, paredzēt pieļaujamā minimālā apkures līmeņa ierobežošanu.

9. Projektā paredzēt apkures sistēmas nomaiņu pilnā apjomā pagraba telpas robežās, kā arī uz apkures sistēmas vertikāliem sadales stāvvadiem paredzēt noslēdzošās un regulējošās armatūras montāžu un nodrošināt pastāvīgu siltumnesēja spiediena kritumu siltumnesēja sistēmā.

10. Projektā paredzēt karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas nomaiņu pagraba telpas robežās, paredzēt noslēdzošo un noliešanas armatūras nomaiņu stāvvados.

11. Projektā paredzēt apkures cauruļvadu, karstā un aukstā ūdensapgādes sistēmas pagraba telpas siltumizolāciju, saskaņā ar esošām normām. Projektā paredzēt karstā ūdensapgādes sistēmas cirkulācijas cauruļvada montāžu, pagrabtelpas robežās.

12. Iesniegt plānu, aksonometrisko shēmu, apkures , aukstā un karstā ūdensapgādes sistēmu iekārtu  montāžas mezglu.

13. Projektā paredzēt visu iekārtu raidītājiem autonomo barošanu-iebūvēto bateriju.   

14. Projektā paredzēt datu vākšanu ar tālvadības palīdzību, datu nosūtīšanu apstrādes punktā, pielietojot radiosignālu.

15. Sniegt uzskaites metodiku samaksas aprēķināšanai, par izlietoto siltumu, auksto un karsto ūdeni.

16. Veikt kanalizācijas sistēmas nomaiņu pagrabtelpas robežas.

17. Projektu izstrādāt uz energoaudita atskaites, ēkas energoefektivitātes  paaugstināšanai priekšlikuma  pamata.

18. Projektā paredzēt dzīvojamās mājas A.Pumpura iela 135 iekšējo elektrotīklu rekonstrukciju, t.sk. ievada el. ievada kabeļu nomaiņu (t.sk. maģistrālo un stāvvadu tīklu un sadales skapju nomaiņu).

19. Nepieciešamības gadījumā paredzēt zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanu.

20. Siltināt norobežojošās konstrukcijas ar siltumizolējošo materiālu (cietā vate). Biezumu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-01 ”Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pieļaujams nomainīt siltumizolācijas materiālu uz analogu, iesniedzot atbilstošu aprēķinu (izņemot putupolistirolu).

21. Bēniņu un pagraba pārseguma siltināšanu veikt saskaņā ar LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” un LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Pagraba pārseguma siltināšanu projektēšanā laikā veikt ar siltumizolējušu materiālu (izņemot putupolistirolu).

22. Sienu siltināšana nedrīkst pasliktināt dzīvokļu ventilēšanas apstākļus, paredzēt pasākumus, kas nodrošina labu ēkas ventilāciju.

23. Pārbaudīt bēniņu telpas un nepieciešamības gadījumā ierīkot papildus dabisko ventilāciju, apledojuma novēršanai, asas temperatūras izmaiņās, atbilstoši spēkā esošiem normatīviem.

24. Projektā paredzēt logu bloku nomaiņu koplietojamās telpas un dzīvokļos saskaņā ar energoaudita atskaiti. Tāmē ne iekļaut logu bloku nomaiņu dzīvokļos.

25. Dzīvojamās mājas fasādes un gala sienas, bēniņu un pagraba siltināšanai, koplietojamās telpas un dzīvokļu logu bloku nomaiņai, ārdurvju bloku nomaiņai izmantot cilvēku veselībai nekaitīgus celtniecības un apdares materiālus.

26. Projektā pēc nepieciešamības paredzēt jumta nesošo konstrukciju remontu saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumu un paredzēt jumta seguma nomaiņu.

27. Projektā paredzēt pasākumus, kas nepieļauj trokšņa un vibrācijas pieļaujamā līmeņa pārsniegšanu dzīvokļos.

28. Projektā paredzēt cokola siltināšanu un jaunas apmales izbūvi.

29. Projektā paredzēt kanalizācijas ventilācijas izvadus izbūvēt virs jumta.

30. Projektā paredzēt esošo ventilācijas/dūmvadu izvadu remontu ka arī to tīrīšanu.

31. Projektā paredzēt izēju uz jumtu un bēniņu telpā, tā lai ieverot ugunsdrošības normas.

32. Projektā paredzēt ieejas mezgla remotu.

33. Projektā paredzēt jaunas notekūdeņu sistēmas izbūvi.

34. Projektā paredzēt kāpņu telpas apgaismojuma nomaiņu.

35. Projektā paredzēt pagraba ieejas durvju ar aprīkojumu nomaiņu.

36. Projektā paredzēt pagraba telpu apgaismojuma nomaiņu.

37. Projektā izstrādāt visus nepieciešamus mezglus (kores, dzegas, sienu, pagraba pārsegumu, jumta pieslēgumu mezgli, jumta izvadu mezgli, ieejas mezglu un citus nepieciešamus mezglus)

38. Projektā parādīt siltumtehnisko aprēķinu visam norobežojošām konstrukcijām, kas ir paredzētas siltināšanai.

39. Projektā paredzēt, ja nepieciešams, komunikācijas tīklu pārnešanu atbilstoši Latvijas būvniecības normām un noteikumiem.

40. Projektā un būvdarbu veikšanas laikā pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

41. Darba procesā ievērot visas celtniecības normas un tehnoloģijas, Daugavpils pilsētas domes 2005.gadā 10.novembrī pieņemtos saistošos noteikumus Nr.13 un no 2011. gada 05. aprīļa spēkā esošos MK noteikumus Nr. 272 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" devīto projektu iesniegumu atlases kārtu.

42. Projektētājam obligāti ir jābūt apdrošinātai projektētāja profesionālā civiltiesiskā atbildībai par apdrošinājuma summu, kas nav zemāka par 100 000 Ls gadā.

43. Izpildīt atzinumu par mājokļa vispārējo tehnisko stāvokli saskaņā ar 2001.gada 16.oktobra MK noteikumiem Nr.444, Latvijas būvnormatīvs LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana”.

44. Projektu izstrādāt licencētai projektēšanas organizācijai, saskaņā ar izsniegto tehnisko uzdevumu.

45. Projektu izstrādāt, ievērojot LR MK noteikumus, celtniecības normas un noteikumus.

46. Izstrādāt un iesniegt apjomu un tāmes dokumentāciju.

47. Izstrādāto projektu saskaņot ar atbilstošām organizācijām, kā arī ar SIA „DDzKSU”  un ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu.

48. Sniegt dokumentāciju piecos eksemplāros.

49. Apliecinājuma kārti jāiesniedz digitālā veidā dwg formātā(CD) ar visiem nepieciešamiem saskaņojumiem.

SIA „DDzKSU” RTD vadītāja





V.Ragele
654-34043
V.Visockis  
654-34977

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








