[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

Daugavpilī

20.06.2013.                                    58md

 ______.______._________ Nr._____________

UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2013/58P
Par dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 5, Daugavpilī  bēniņu                                  pārseguma siltumizolācijas ierīkošanu
2.   Iepirkuma priekšmeta apraksts:





      Veikt dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 5, Daugavpilī  bēniņu pārseguma siltumizolācijas 
      ierīkošanu saskaņā ar darba uzdevumu  (pielikums Nr.2 – 1 lpp.) un pievienoto tehnisko 

      dokumentāciju (ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte- 27 lpp.).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa e-pastu vai pa faksu, vai personīgi Liepājas ielā 21 ,

      Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2013. gada 28.jūnija plkst. 17:00.

4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš:  2013.g. septembris. 

      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

· vismaz trīs pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu izpildi ;

· uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai   

       komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                         V.Dedele
 V.Hudobčenoka

   654 07268
Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Par dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 5, Daugavpilī  bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanu”, Id.Nr. SIA DDzKSU-2013/58P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **
	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Pasta adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 

	


1. Pretendents iepazinies ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma procedūras „Par dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 5, Daugavpilī  bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanu”, ( Id.Nr. SIA DDzKSU-2013/58P)nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības. 
2.Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts;
3.2.      ir  nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi Latvijas  
           Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
3.3.     pretendents ir sniedzis nepatiesu informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār 

           nav sniedzis pieprasīto informāciju.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju
Pielikums Nr.2
Darba uzdevums
 dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 5 bēniņu pārseguma   siltumizolācijas ierīkošanai 

1.Veikt bēniņu  pārseguma  siltumizolācijas ierīkošanu  saskaņā ar projektu.

	Nr.

p.k.
	Remontdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba

apjoms

	1.
	Bēniņu attīrīšana no organiska satura atkritumiem
	m2
	367

	2.
	Siltumizolācijas  slāņa ar akmensvati „ PAROC” ROB 50 (b=20mm) ierīkošana
	m2
	367

	3.
	Siltumizolācijas  slāņa ar akmensvati PAROC” ROS 30 (b=180mm)  ierīkošana
	m2
	367

	4.
	Antiseptētas koka laipas ierīkošana pie jumta logiem, ventilācijas kanāliem un gar apkures cauruļvadiem 
	m2
	74


Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu un veikt darbu apjomu aprēķinu. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas, iebildumi, par darba apjomu neatbilstību, netiks pieņemti.

2. Darbuzņēmējam ir jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

3. Pretendentiem piešķirt  vismaz trīs atsauksmes, par analoģisku darbu veikšanu , kas ietver ziņas, par izpildīto būvdarbu veidiem un apjomu , kā arī satur informāciju, par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem.

4. Darba garantija  - 5 gadi.

5. Darbu izpildes termiņš – 2013.g. septembris.

6.   Remonta darba izpildījuma laikā ir jāsagatavo segto darba pieņemšanas aktus, pieaicinot        

       uz darbu izpildes vietu pasūtītāja pārstāvi un pieņemot darbu  ar aktu parakstīšanu  no                      

       abām pusēm:

      - uz bēniņu attīrīšanu no organiska satura atkritumiem

7. Visiem materiāliem ir jābūt sertificētiem, saskaņā ar LR standartiem un normatīvu        dokumentiem 

8. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvniecības izmaksu aprēķināšanas noteikumi”, pēc dzīvokļu īpašniekiem apstiprinātā finanšu piedāvājuma.
SIA „DDzKSU” RTD vadītāja   




V.Ragele

SIA „DDzKSU” 2.NAI ēku būvinženiere                                          A.Jasjukjaņeca            

t. 654-44986

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








