[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



[image: image2.png]Iso vitne terouds Skaitita js
(garuns 30mnd (geruns 10nnd

Lodveidn ventilis Anerikonko

(garuns 40nn>

(goruns 40nn>

Uzmova

Cgaruns 30nm Pretvarsts

(goruns SBnm)
Iso vitne ternude
fgoruns 30nm

Anerikonk
(gfruns &0ng>




 

Daugavpilī

23.07.2013g.                                     74md

______.______._________ Nr._____________                                                                              
UZAICINĀJUMS       

iesniegt piedāvājumu    

1. Pasūtītājs.

      SIA “Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālruņi : 654 07268; 654 34982;

Fakss :    654 38872;

E-pasts:  mdvad@dzksu.lv
Mājas lapā: www.dzksu.lv

Kontaktpersona – Vija Hudobčenoka

Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU-2013/74P

Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 10, Daugavpilī ūdens patēriņa            automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšana
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšana dzīvojamās mājā                       Smiltenes ielā 10, Daugavpilī saskaņā ar tehniskiem noteikumiem (pielikums Nr.2 - 3 lpp.).
3.   Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Liepājas ielā  21,

       Daugavpilī, kabinetā Nr.307, 308  līdz 2013. gada 30.jūlija plkst. 17:00.
4.   Paredzamā līguma izpildes termiņš: līdz 2013g. 30. septembrī
      Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

5.   Piedāvājumā jāiekļauj:

· pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkuma procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – pielikums Nr.1);

· Uzņēmumu reģistra, Komercreģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību vai   

       komercdarbību reģistrējošas iestādes izdotas reģistrācijas apliecības kopija;

· finanšu piedāvājums  iesniedzams atbilstoši  darba uzdevumam, norādot darbu izmaksas tāmi. Cena jānorāda latos un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cenu, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas , kas saistītas ar būvdarbu izpildi. Izmaksas jānorāda  latos (LVL) bez  PVN.

6.   Ar lēmuma pieņemšanu var iepazīties  mājas lapā: www.dzksu.lv. 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                               V.Dedele
  V.Hudobčenoka

   654 07267

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 10, Daugavpilī ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšana”,  Id.Nr. SIA DDzKSU-2013/74P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **
	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Pasta adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 

	


1. Pretendents iepazinies ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma procedūras „ Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 10, Daugavpilī ūdens patēriņa            automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšana” (Id.Nr. SIA DDzKSU-2013/74P) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības. 
2.Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

3. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

3.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā                
           darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu 

           termiņam tas būs likvidēts;
3.2.      ir  nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālo apdrošināšanas iemaksu parādi Latvijas  
           Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
3.3.     pretendents ir sniedzis nepatiesu informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār 

           nav sniedzis pieprasīto informāciju.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

**pelēkās krāsas laukumos šeit un turpmāk Pretendents ievada nepieciešamo informāciju

  Pielikums Nr.2 
Tehniskie noteikumi
Dzīvojamās mājas Smiltenes ielā 10 ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas uzstādīšanai

1. Izpildīt esošās ūdens uzskaites sistēmas apsekošanu mājas dzīvokļos.

2. Ņemot vērā esošo ūdens sadales ierīču pieslēgumu dzīvokļos, pielietot vienotu ūdens uzskaites ierīču uzstādīšanas shēmu (skat. pielikumā).

3. Uzstādīšanai pielietot ūdens uzskaites ierīces Dn15, C klases precizitātes, ar iespēju pieslēgt tālvadības aukstā ūdens patēriņa rādījumu nodošanas sistēmai.

4. Ieprojektēt aukstā ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmu, kas:

4.1. nodrošina informācijas tālvadības nolasīšanu un nosūtīšanu no ūdens patēriņa mērītājiem vismaz vienu reizi 20 min;

4.2. ietver datu nolasīšanas iekārtas, kas fiksē ūdens patēriņa mērītāja radītos impulsus (strāvas avots: baterija, darba ilgums vismaz 8 (astoņi) gadi; Datu nolasīšanas iekārta var būt pievienota ūdens patēriņa mērītāja impulsu izvadam ar vadu. Vada garums līdz 3m);

4.3. ietver datu retranslācijas iekārtas, kas saņem datus no datu pārraides iekārtām (kas uzstādītas pie ūdens patēriņa mērītājiem), izmantojot  bezvadu tehnoloģijas un kas pārraidi uz datu serveri nodrošina pa interneta vai GSM tīklu. Iekārta saņem datus un saglabā tos iebūvētajā atmiņā vismaz 7 dienas, arī tad, ja tiek atslēgts ārējais strāvas avots un/vai nav iespējama GSM vai interneta tīkla pārraide. Datu retranslācijas iekārtas strāvas avots: fiksēts pieslēgums elektroenerģijas tīklam vai baterijai.

4.4. ietver programmatūru, kas:

   4.4.1. nodrošina piekļuvi datiem jebkurā vietā no jebkura stacionārā vai portatīvā datora, kā arī viedtālruņa, izmantojot interneta pārlūku;

   4.4.2. nodrošina datu saņemšanu no dzīvokļos un ēku ievados uzstādītajām mērierīcēm, datu apstrādi, attēlošanu un arhivēšanu;

         4.4.3. ļauj pārlūkot patērēto ūdens daudzumu visos sistēmai pieslēgtajos punktos aktuālajā laikā un pagātnē datus ir iespējams atlasīt un atrādīt šķērsgriezumos pa stundām, dienām, nedēļām un mēnešiem vēlamajā laika periodā, kā arī apskatīt aktuālos rādījumus, kas iegūti no ūdens patēriņa mērītājiem;

4.4.4. ļauj klientam (ūdens patērētājam) pārlūkot viņa ūdens patēriņu, izmantojot interneta pārlūkprogrammu;

4.4.5. nodrošina brīdinājumus, ja tiek pārsniegtas individuālā ūdens patērētāja uzstādītās maksimālās patēriņa vērtības. Ūdens patērētājam ir iespēja izvēlēties brīdinājuma signāla saņemšanas veidu (SMS vai elektroniskā pasta vēstule).

4.4.6. nodrošina nolasīto datu pielāgošanu esošajam Hansa World programmnodrošinājumam.

5. Sniegt uzskaites metodiku un programmu samaksas aprēķināšanai par izlietoto auksto ūdeni.

6. Montēt ūdens skaitītāju atbilstoši LR tehniskajām prasībām.

7. Projekta realizēšanas laikā pielietot ES sertificētus materiālus un iekārtas, kā arī izpildīt darbus ar LR sertificētiem speciālistiem.

8. Izstrādāt un iesniegt apjomu un tāmes dokumentāciju.

9. Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, gružu novākšanu
10. Pēc darbu izpildes saņemt atsauksmi no dzīvokļu īpašniekiem, darbus nodot apsaimniekojošās organizācijas SIA „DDzKSU” darbu vadītājam V.Ūdrim tālr.20374648.

11. Ziņas pār māju: netipa veida, 2 stāvi, 6 dzīvokļi, 1 ieeja, kopējais ūdens mērierīču daudzums dzīvokļos 6 gab. (6 gab. aukstā ūdens skaitītāji).

12. Kontaktpersona apsekošanas jautājumos tehniķis S.Zaharovs, 654-34979.

Pielikumā: ūdens uzskaites ierīces uzstādīšanas shēma uz 1 lpp.

SIA „DDzKSU”

RTD vadītāja






V.Ragele

S.Zaharovs

t.654-34979

Ūdens uzskaites ierīces uzstādīšanas shēma


Mezgla garums var būt no 350mm
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr.54-07260, fakss 54-38872


e-mail: dzsu@daugavpils.lv








