DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Darba organizācijas projekts izstrādāts objektam ” Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota fasādes atjaunošana” ,Sporta iela 2, Daugavpils..

Projekta izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, spēkā esošas celtniecības normas.

Atjaunojamā  daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, Krīvu iela 3, Rīga

Būvtāfeli uzstādīt  un precizēt  tās atrašanās vietu iepriekš saskaņot ar pasūtītāju ( skatīt lapu DOP – 1).

Būvdarbi uzsākami pēc sagatavošanas darbu veikšanas pa paredzēto būvdarbu robežu, darbu veikšanas grafiku saskaņot ar pasūtītāju.

Visi būvdarbi objektā tiek veikti pēc izstrādātā darbu izpildes kalendārā grafika, kas tiek precizēts izstrādājot būvdarbu veikšanas projektu. Fasādes apdares darbus veikt no 8:00-20:00 dienas gaišajā laikā.

Pagaidu objekti un elementi:

Objekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu objektus un elementus:

- Strādājošo sadzīves telpa – vagoniņš.

- Materiālu un inventāra noliktava - 1 gab., pārvietojama, konteinera tipa, garums 6 m.

- Slēgta noliktava – 1 gab., pārvietojama, konteinera tipa, garums 2,5m.

- Būvgružu konteiners – 1 gab.

- Būvtāfele – 1 gab.

- Ugunsdzēsības inventāra stends – 1gab.

- Pārvietojama biotualete ar roku mazgāšanas iekārtu - 1 gab.

Objektu un elementu skaits var manīties, tas atkarīgs no būvē strādājošo skaita.

Būvdarbu veikšanas dokumentācija:

Būvdarbu veikšanas laikā pie būvdarbu vadītāja pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai:

- būvatļauja (kopijai);

- darbu veikšanas projekts , konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei;

- būvdarbu žurnāls;

- autoruzraudzības žurnāls;

- būvuzņēmēja līguma kopija;

- strādājošo saraksts  ar noslēgto darba līgumu kopijām;

- strādājošo darba laika uzskaites tabulai;

- darba drošības instruktāžas darba vietā žurnāls;

- strādājošo identifikācijas kartes  ar fotogrāfijām.

Būvdarbu veikšanas secība:

Ieteicama sekojoša darbu izpildes secība ;

- būvlaukuma sagatavošanas darbi;

- atjaunojamās ēkas nepieciešamās apdares demontāža;

- atjaunojamās ēkas fasādes apdares darbi;

- objekta ģenerāltīrīšana, teritorijas sakārtošanas darbi;

- uzstādīto pagaidu objektu, elementu un nožogojuma izvešana.

Darba aizsardzības plāns:

- Par darba aizsardzību būvobjektā ir atbildīgs Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. Atbildīgais darbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus

- Būvniecības laikā veikt būvobjekta ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām: Ministru kabineta noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, it īpaši atbilstoši 8. sadaļai „Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus”

- Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos pasākumus un sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt ar būvdarbu organizāciju saistītas prasības, kas noteiktas normatīvos aktos:

- Ministru kabineta noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības”,veicot būvdarbus

- Ministru kabineta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”

- Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo būvdarbu veidam un apjomam.

Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:

- būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un kontroles konstrukciju

- ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli

- atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli

- pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli

Darbu veikšanas kārtība:

- Uzcelt žogu pa būvlaukuma robežu no saliekamā žoga sistēmām ,saskaņā ar

darbu organizācijas shēmu (DOP-1)

- Iebraukšana teritorijā tiek organizēta atbilstoši darbu organizācijas shēmai (DOP-1), esoša iebrauktuve no Sporta  ielas

- Uzcelt sastatnes un nojozt tās ar drošības tīklu pa ēkas perimetru, izņemot teritoriju pie ieejām ēkā.

- Nodrošināt iespējamu, drošu  ieeju un izeju cilvēkiem no ēkas, pirms  ieejām ēkā uzstādīt gājēju nojumes/ tuneļus

- Būvlaukuma vadības un strādnieku celtniecības moduļi, biotualetes pēc vajadzības tiek uzstādīti būvlaukuma robežās atbilstoši darbu organizācijas shēmai (DOP-1)

- Būvlaukumā ūdens un elektrības apgāde tiek nodrošināta no  atjaunojamās daudzdzdzīvokļu dzīvojamās ēkas esošajiem tīkliem

- Būvgružus un demontēto apdari no fasādes, nepieciešams  nogādāt nosegtā savākšanas konteinerā ar regulāru tā nomaiņu,  tā transportēšanu uz būvgružu pārstrādes uzņēmumiem, pēc celtniecības organizācijas noslēgtā līguma. Paredzētais būvgružu daudzums 90  m3.

- Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās

- Ēkas fasāžu krāsošanai un dekoratīvo elementu izveidē izmanto sekojošus mehānismus un agregātus:

- kravas automašīnas ar dažādu celtspēju

- šķērīšu platformas

- sastatnes

- eletroinstrumentus, atskaldāmo āmuru

- rokas instrumentus

- Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par to kvalitātes un apkalpošanas līmeni.

Iespējama to nomaiņa ar analogu, to saskaņojot ar pasūtītāju

- Galvenajam būvuzņēmējam pēc darbu pabeigšanas jānodrošina būvgružu savākšana, jāatjauno zaļā zona un apstādījumi sākotnējā stāvoklī, ja tie tiek bojāti, un jāveic objekta ģenerāltīrīšana, beigās objekts tiek nodots pasūtītājam un valsts institūcijām.

Būvprojekta vadītāja, arhitekte                                                               Dace Ržepicka

sert.Nr. 10-0961