[image: image2.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



             

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2021.gada 4.oktobrī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/271P

„Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Sakņu ielā 14A, Daugavpilī”
1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:    654 38872

E-pasts:  oksana.solovjova@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciāliste Oksana Solovjova, tālr.28110290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – 1. NAI ēku būvinženieris Irina Krapunova, tālr.654 25441, RTD ēku būvinženieris Nadežda Gaļimska, tālr. 654 07272
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:





Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Sakņu ielā 14A, Daugavpilī.
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 303.kabinetā vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 12.oktobrim plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.   Paredzamais līguma izpildes termiņš: 40 (četrdesmit) darba dienas.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.   Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas (ēku būvdarbu vadīšana), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti;
7.4. pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

7.6. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 
9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 
10. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).


4. Objekta apsekošanas lapa (veidlapa).

Iepirkumu speciāliste
                                                 

 Oksana Solovjova
Solovjova 28110290
1.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/271P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Sakņu ielā 14A, Daugavpilī”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/271P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Sakņu ielā 14A, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2021/271P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Sakņu ielā 14A, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/271P
DARBA UZDEVUMS
Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Sakņu ielā 14A , Daugavpilī, saskaņā ar skici

1.uzdevums 

	Nr.

p.k.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērv.
	Daudzums

	1.
	Ieejas koka  ārdurvju bloku izjaukšana un būvgružu utilizācija
	m2
	2.89

	2.
	Ieejas metāla  ārdurvju bloka (1330x2170 mm) * montāža 
	kpl
	1.00

	3.
	Iekšējās sienas apmetums, sagatavošana krāsošanai, krāsošana (krāsas tonis atbilstoši esošajam sienas krāsojuma tonim)
	m2
	1.98

	4.
	Ārējās aiļu sanes apmetums
	m2
	0.85


*  izmērus precizēt uz vietas
Metāla ārdurvju bloka komplektācija:

1.1.Ieejas metāla ārdurvju bloka komplekts
· vērtne – 1kpl;

· kārba - 1kpl;

· blīvgumija – vienam ārdurvju bloka komplektam ;

· eņģes – 5kpl; 

· baskvils – 2kpl;

· rokturu komplekts -1 kpl;

· pretizcelšanas nodrošinājums ārdurvīm ( ekscentrisks) - 2kpl;

· ārdurvju sliekšņa nerūsējošā uzlika - 1kpl 
· ārdurvju atvēršanas fiksators - 1kpl;

· ārdurvju aizvērējs - 1kpl;

· ārdurvju atdure - 1kpl; 

· mehāniskā koda slēdzene - 1kpl . 

Prasības metāla ārdurvju blokam un tas piederumiem 
1. Vērtne, kārba, apmales - tērauda listes ar biezumu 2,0mm, tērauda marka atbilstoši LVS EN 10025-1:2006L, 10025-2-6:2019 standartiem; 
2. Vērtne, kārba - siltinājums no minerāla vates plāksnēm (LVS EN 13162+A1:2015), biezums  b=>40mm, orientējošā tilpummasa p=>80kg/m3, siltumvadītspēja 
[image: image1.wmf]mK

W

/

038

,

0

=<

l

;
3. Metāla ārdurvju bloka siltumcaurlaidības koeficinets URM <1,0W/m2 K 
(saskaņā ar  LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" 3.tabulas prasībām maksimāli pieļaujamā vērtība ir URM W/m2 K <1,8);
4. Vērtne - konstrukcijas cietības elementi, ne mazāk kā 3 stingumu ribas;

5. Metāla ārdurvju bloka krāsa – RAL 8017 (pēc „RAL ” kataloga datiem).  Metāla ārdurvju bloku krāsošanai izvelēt krāsu ar īpašībām, kuri  nodrošinās ārdurvju bloka virsmu nodilumizturību, atmosfērizturību, izturību pret korozijas, nekaitīgumu, estētiskumu uz ekspluatācijas laiku līdz 5 gadiem (ieteicama metāla krāsa ar āmuru efektu). No abām ārdurvju pusēm, apakšā, pēc visa ārdurvju platumā ierīkot nerūsējošā tērauda loksni ar biezumu t>min 7mm h>min 300mm (nerūsējošais tērauds atbilstoši LVS EN 10088-2:2015 „Nerūsējošie tēraudi . 2.daļa: Piegādes tehniskie nosacījumi vispārēja pielietojuma korozijizturīgām tēraudu plāksnēm/loksnēm un sloksnēm” 
6. Metāla ārdurvju blokam jābūt ekspluatācijas īpašību deklarācijai atbilstoši ES regulas Nr. 305/2011 prasībām. Ekspluatācijas īpašību deklarācijā būvizstrādājumu raksturlielumu atbilstību un citas prasības jābūt noradītiem atbilstoši aktuāliem LVS EN standartiem, Latvijas valsts būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem. Ieverot, ja ārdurvju bloku būvdarbu pieņemšanas laikā, vai to ekspluatācijas laikā (visa garantijas periodā) pie SIA „DDzKSU” pārstāvjiem rodas šaubas, par ārdurvju bloku kvalitāti atbilstoši noradītiem raksturlielumiem Ekspluatācijas atbilstības deklarācijā, pēc Pasūtītājā lūguma uzrādīt testēšanas rezultātus (ārdurvju bloka paraugam tamlīdzīgam pasūtītiem ārdurvju blokiem) vai CE marķējumu, uz kuru pamata tika noteikti raksturlielumi, kuri noradīti  Ekspluatācijas atbilstības deklarācijā. 
7. Metāla ārdurvju blokiem jāpievieno ražotāja/sistēmas piegādātāja  montāžas instrukciju valsts valodā.
8. Prasībās ārdurvju bloka furnitūrai un piederumiem:
Ieteicams lai ārdurvju furnitūras (rokturis, eņģes) un nerūsējošā tērauda loksnes (ierīkojas ārdurvju apakšā skat. Nr.5.punktu) krāsas bija līdzīgas. 
· Rokturis: (Atbilstoši LVS EN 1906:2012 “Būvapkalumi. Sviras tipa durvju rokturi vai piespiežami rokturi. Prasības un testēšanas metodes”) pielietojuma kategorija - >3 klase (rokturi iztur 2.500 N lielu vilces spēku, drošības klase 1. Ass griezes moments  40 Nm), ilglaicīgās darbības izturība, testa ciklu skaits - >6 klase (vidēja lietošanas intensitāte: 100 000 testa ciklu)., lietošanas drošība> 0-klase (standarta pielietojums), korozijas izturība - >3 klase (augsta korozijas izturība, 96 stundu sāls miglas tests; produkti piemēroti āra apstākļiem, piem., ārdurvīm.), drošība–aizsardzība pret ielaušanos ->2 klase (vidēja uzlaušanas aizsardzība), rokturu tipi tips A: ar integrētu atsperes mehānismu vai tips B: ar integrētu nospriegotu atsperes mehānismu,  ugunsizturība (precizē ēkas piemērotību) – 0 klase (nav noteikts);
· Eņģe: (Atbilstoši LVS EN 1935:2003 “Ēkas būvapkalumi - Vienass eņģes - Prasības un testa metodes”) pielietojuma sfēra >3 klase (augsta noslodze), ilglaicīgas darbības izturība  >7 klase (200,000 testa cikli), testa vērtnes svars >4 klase (80,0kg), ugunsizturība >0 klase (nav piemērotas lietošanai uguns- un dūmu drošās durvīs), lietošanas drošība 1klase (lietošanas drošības pamatprasības attiecas uz visām eņģēm), pretkorozijas noturība >3 klase (augsta pretkorozijas noturība),> 0 klase (nav piemērotas lietošanai durvīs ar pretuzlaušanas aizsardzību), eņģes klase >11a  klase (80 kg testa durvis, 200.000 testa cikli);
· Mehāniskā koda slēdzene ieteicamie modeli* (*-iepirkuma procedūras laikā, saskaņot slēdzenes modeļi ar Pasūtītāja pārstāvjiem)- CL155 CS, CL155 PB (vai ekvivalenti);
· Blīvgumija – metāla ieejas ārdurvīm (Atbilstoši LVS EN 12365-1.,2.,3.,4.:2003  „Ēku aprīkojums - Starplikas un blīvlīstes durvīm, logiem, slēģiem un piekarsienām” pielietojuma kategorija - W = durvju un logu blīvējumi (Watherstrip), darbības diapazons -> 3 klase ( >2 mm ≤4 mm), lineārās kompresijas spēks > 4 klase ( >50 N/m ≤100 N/m), darbības temperatūras diapazons  5 klase ( no -40°C līdz +70°C), sākotnējās formas atgūšanas spēja >6 klase (>80% līdz 90%),Ilglaicīgā sākotnējās formas atgūšanas spēja, >6 klase (>80% līdz 90%).
·  Pretizcelšanas nodrošinājums ārdurvīm  - ekscentrisks ir mehānisms, ko izmanto, lai pielāgotu durvju blīvumu pie durvju kārbai. Tas ir uzstādīts, lai izvairītos no ieejas konstrukcijas iegrimšanas, iespējama audekla pretestības un grūtībām atvērt un aizvērt slēdzeni.
· Ārdurvju atvēršanas fiksators – piemērots ārdurvīm ar svaru ~70kg, ar funkciju ārdurvju vērtnes nofiksēšanai  jebkurā atvēruma leņķī, metāla vai no nerūsējošā tērauda, ar fiksējošā melītēs mehānismu  un gumijas blīvi ;

· Ārdurvju aizvērējs – ieteicamie modeli* (*-iepirkuma procedūras laikā, saskaņot slēdzenes modeļi ar Pasūtītāja pārstāvjiem) GEZE TS 2000 V BC, CT50034PL pelēks 100kg;

· Ārdurvju sliekšņa nerūsējošā uzlika-nerūsējošā tērauda loksnes   biezums t>min 7mm  (nerūsējošais tērauds atbilstoši LVS EN 10088-2:2015 „Nerūsējošie tēraudi . 2.daļa: Piegādes tehniskie nosacījumi vispārēja pielietojuma korozijizturīgām tēraudu plāksnēm/loksnēm un sloksnēm”); 
· Ārdurvju atdure -  Piemērota ārējai lietošanai un montāžai betonā, no nerūsējošā tērauda ar amortizējošo gumiju;
   Visiem ārdurvju bloka furnitūrai un piederumiem jābūt ekspluatācijas īpašību deklarācijas atbilstoši ES regulas Nr. 305/2011 prasībām vai Ekspluatācijas īpašību deklarācijā būvizstrādājumu raksturlielumu atbilstību un citas prasības jābūt noradītiem atbilstoši aktuāliem LVS EN standartiem un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
	


9. Spraugas starp ēkas norobežojošām konstrukcijām un  metāla ārdurvju kārbu  aizpildīt ar montāžas putām vai hermētiski (silikona), nekāda gadījumā nav atļauta cementa javas pielietošana aizpildījumam vai ārējai apdarei. Pēc materiāla-aizpildītāja izžūšanas, obligāti izpildīt izvirzījumu apgriešanu. Gadījumā, ja ārdurvju bloka apmaļu platumu nav pietekoši aizpildīto spraugu aizvēršanai, vai apmaļu uzstādīšana nav paredzēta saskaņā ar darba uzdevuma nosacījumiem, tātad, pēc materiāla-aizpildītāja izžūšanas, obligāti izpildīt izvirzījumu apgriešanu ievērojot špaktelēšanas slāni, veikt doto vietu gruntēšanu un špaktelēšanu, pēc špaktelēšanas izžūšanas, veikt to slīpēšanu un krāsošanu ar apmetumu, līdzīgu ārdurvju kārbas krāsām vai  iekštelpas apdares krāsām no iekšpuses un  ēkas norobežojošo konstrukciju apdares krāsām no  ārpuses (ārējiem darbiem izmantot cokola apmetumu). Apmetumu  krāsas iepriekš saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvjiem.     

10. Ieejas un pagraba  metāla ārdurvju bloku izgatavošanas un montāžas laikā ieverot LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošības prasībās” punktu Nr.146.,147.,(147.1.).,149.  Prasībās : „146. Evakuācijas ceļa brīvais augstums ir vismaz divi metri, un šajā augstumā nav pieļaujami nekādi šķēršļi..”, „147. Evakuācijas izejās durvis:app.Nr.147.1. atveras evakuācijas virzienā, izņemot durvis būvēs, to daļās vai telpās, kurās lietotāju skaits ir mazāks par 25, vai durvis, kas ved uz citu ugunsdrošības  nodalījumu„ ,  „149. Durvju brīvais augstums evakuācijas ceļos un izejās ir vismaz divi metri ……Durvju brīvais platums ir vismaz 0,9 metri..”;
11.Raksturlielumu prasībās metāla ārdurvju blokam: 
(prasībās sastādītas saskaņā ar LVS EN 14351-1+A2:2019 „Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi. 1.daļa: Logi un gājēju zonas ārdurvju bloki”, LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika",  Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas LLDRA 0219 ”Prasības un rekomendācijas logiem un durvīm”, LLDRA 0219 ”Prasības un rekomendācijas logiem un durvīm” (skaidrojumi un komentāri)) 

· Vēja slodžu izturība – ne mazāka par B2 (0,4kPa,1/200), statiskā noturība - ne mazāka par 0,5kN, izliece ne lielāka 1/200 (saskaņā ar Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas LLDRA 0219 ”Prasības un rekomendācijas logiem un durvīm”, LLDRA 0219 ”Prasības un rekomendācijas logiem un durvīm” (skaidrojumi un komentāri), LVS EN 14351-1+A2:2019 punkta 4.2. prasībām (saskaņā ar LVS EN 12211:2016 „Logi un durvis. Izturība pret vēja slodzi. Testa metode”, LVS EN 12210:2016 „Logi un durvis. Izturība pret vēja slodzi. Klasifikācija”));
·  Gaisa caurlaidība -  ne zemāka par 2.klasi, (saskaņā ar Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas LLDRA 0219 ”Prasības un rekomendācijas logiem un durvīm”, LLDRA 0219 ”Prasības un rekomendācijas logiem un durvīm” (skaidrojumi un komentāri) prasībām, (saskaņā ar LVS EN 12207:2017” Logi un durvis. Gaiscaurlaidība. Klasifikācija”, LVS EN 1026:2016  „Logi un durvis. Gaiscaurlaidība. Testa metode”); 
· Akustikas īpašības (skaņas izolācija )- Rw>30-34dB (saskaņā ar LLDRA 0219 ”Prasības un rekomendācijas logiem un durvīm” (skaidrojumi un komentāri), LVS EN 14351-1+A2:2019 punkta 4.11. prasībām (LVS EN ISO 717-1:2021” Akustika. Ēku un būvelementu skaņas izolācijas novērtējums. 1.daļa: Skaņas gaisā izolācija (ISO 717-1:2020)”);
· Ūdens necaurlaidība-ne zemāka par 6A (tieši pakļautas lietus iedarbībai), ne zemāka par 7B (zem nojumes vai ēkas izvirzījumiem) (saskaņā ar Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas LLDRA 0219 ”Prasības un rekomendācijas logiem un durvīm”, LLDRA 0219 ”Prasības un rekomendācijas logiem un durvīm” (skaidrojumi un komentāri) prasībām, LVS EN 14351-1+A2:2019 punkta 4.5. prasībām ( LVS EN 1027:2016 „Logi un durvis. Ūdensnecaurlaidība. Testa metode”, LVS EN 12208:2001” Logi un durvis - Ūdensnecaurlaidība – Klasifikācija”));
Lietošanas īpašību prasības un prasības sastāvdaļām

· Atvēršanai/aizvēršanai nepieciešams spēks -  ne mazāka kā 1.atveršnas spēka klasi (saskaņā ar LVS EN 14351-1+A2:2019 punkta 4.16. prasībām (LVS EN 12217:2015 „Durvis. Vēršanas spēki. Prasības un klasifikācija”)); 
·  Mehāniska stiprība - ne mazāka kā 3.mehaniskas stiprības klase (LVS EN 14351-1+A2:2019 punkta 4.17. prasībām (LVS EN 1192:2001 „Durvis - Stiprības prasību klasifikācija”));
· Atkārtotas aizvēršanas un atvēršanas izturība - ne mazāka  kā  4. atkārtotas aizvēršanas un atvēršanas izturības klase (saskaņā ar Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas LLDRA 0219 ”Prasības un rekomendācijas logiem un durvīm”, LLDRA 0219 ”Prasības un rekomendācijas logiem un durvīm” (skaidrojumi un komentāri) prasībām, LVS EN 14351-1+A2:2019 punkta 4.21. prasībām (LVS EN 12400:2003 „Logi un durvis - Mehāniskā ilgizturība - Prasības un klasifikācija”));
· Izturība pret ielaušanos – RC 2 N pretielaušanas klase (LVS EN 14351-1+A2:2019 punkta 4.23. prasībām (LVS EN 1628+A1:2016 „Durvju bloki, logi, stiklotas fasādes, restes, slēģi un aizsargžalūzijas. Izturība pret uzlaušanu. Testa metode izturības noteikšanai statiska slogojuma gadījumā”, LVS EN 1629+A1:2021 „Durvju bloki, logi, stiklotas fasādes, restes, slēģi un aizsargžalūzijas. Izturība pret uzlaušanu. Testa metode izturības noteikšanai dinamiska slogojuma gadījumā”, LVS EN 1630+A1:2021 „Durvju bloki, logi, stiklotas fasādes, restes, slēģi un aizsargžalūzijas. Izturība pret uzlaušanu. Testa metode izturības noteikšanai ielaušanās mēģinājuma gadījumā”)).
Īpašie noteikumi:

1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apsekot objektu, veikt  darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi  par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

2. Garantijas periods – 3 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

3. Garantijas laika  ietvaros darbuzņēmējs uz sava rēķina nodrošina uzstādīto durvju tehnisko uzturēšanu, ja tas ir paredzēts to tehnisko īpašību saglabāšanai un bez īpaša uzaicinājuma veic defektu vai trūkumu novēršanu.

4. Darbu veikšanas laikā ir jāsagatavo segto darbu aktus, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi un pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm.

5. Darba izpildes paredzamais laiks – 2021.- 2022. gads. Remontdarbus veikt 40 darbu dienu laikā. 

6. Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietās.

7. Tāmi sastādīt saskaņā ar LBN 501-17 “Būvizmaksu  noteikšanas kārtība” prasībām.

8. Pretendentiem piešķirt analoģisko būvobjektu sarakstu par pēdējiem trim gadiem un atsauksmes, ne mazāk kā no trim uzņēmumiem.
9. Darbus veikt saskaņā ar skici (skat. pielikumā).

3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/271P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Sakņu ielā 14A, Daugavpilī”
 identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/271P
Iepazinušies ar iepirkuma „Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Sakņu ielā 14A, Daugavpilī” ID Nr.SIA DDZKSU 2021/271P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Sakņu ielā 14A, Daugavpilī
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


4.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/271P
Objekta apsekošanas AKTS 

Metāla ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana dzīvojamā mājā Sakņu ielā 14A, Daugavpilī
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/271P
Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os); 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

	
	
	
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
9

_1691578866.unknown

