[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



             

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 18.maijā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/117P

„Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 112, Daugavpilī, KPN paneļu jumta remonts un pārklāšana ar poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānu”
1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

Fakss:     654 38872

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – 3.NAI ēku būvinženieris Irina Komar, tālr. 654 37044; RTD ēku būvinženieris Nadežda Gaļimska, tālr. 654 07275
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 112, Daugavpilī, KPN paneļu jumta remonts un pārklāšana ar poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānu (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 29.maijam plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 40 (četrdesmit) beznokrišņu darba dienas.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7. Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti. Informāciju par veiktajiem būvdarbiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā:

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


Tabulai pievienot ne mazāk, ka 3 atsauksmes no uzņēmumiem.

7.4. pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;
7.6. objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.
7.7. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 
9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 
10. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa);

4. Objekta apsekošanas lapa (veidlapa).

Iepirkumu speciālists
                                                 

Ingrīda Nežberte
Nežberte 654 07290
ingrida.nezberte@ddzksu.lv 
1.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/117P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 112, Daugavpilī, KPN paneļu jumta remonts un pārklāšana ar poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānu”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/117P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 112, Daugavpilī, KPN paneļu jumta remonts un pārklāšana ar poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānu”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/117P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Garantē, ka būvniecības darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

1.5. Tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
1.6. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Bauskas ielā 112, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.7. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/117P
DARBA UZDEVUMS

Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 112, Daugavpilī, KPN paneļu jumta remonts un pārklāšana ar poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānu
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Darba apjoms

	1.
	DVP (darbu veikšanas projekta un būvdarbu ģenerālplāna (shēmas) izgatavošana un saskaņošana ar SIA „DDzKSU” un citiem Daugavpils pilsētas atbildīgajiem iestādēm (ja nepieciešams)). Sagatavošanas darbi saskaņā DVP.
	obj.
	1.00

	
	Remontdarbi
	
	

	2.
	Jumta daļu virsmu sakārtošana un notīrīšana pirms jumta atjaunošanas darbu veikšanas, kausējamā bitumena ruļļu materiāla noņemšana no KPN paneļu un citām dzelzsbetona virsmām, vietām. 
	m2
	761.00

	3.
	Jumta virsmu sagatavošana, mazgāšana ar augstspiediena strūklu (KPN paneļu un citu dzelzsbetona virsmu - betonēšana vietām, nepieciešamo slīpumu izveidošana ar cementa javu M10) 
	m2
	761.00

	4.
	Dzelzsbetona seglistēs (L=5,4m*,b=0,2m*,h=0,08m*) atjaunošana (veidņu uzstādīšana un betonēšana (remonta java ,,ARDEX A 46” (vai ekvivalents))
	gb.
	28.00

	5.
	Jumta daļu savienojuma vietu un plaisu aizdare un hermatizācija ar mastiku vai hermētiķi (Ieverot Nr. I. punkta prasības)
	t.m.
	220.00

	6.
	Jumta detaļu apstrāde ar vien komponenta, poliuretāna membrānu (Ieverot Nr. I. punkta prasības)
	m2
	14.00

	7.
	Jumta virsmu, paneļu ārējās malas, parapeta sienas un ventilācijas kanālu uzgalvju gruntēšana ar grunti, kurš paredzēts pielietošanai izvelētai poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānas sistēmai. (Ieverot Nr. I. punkta prasības un noradīt nepieciešamus parametrus saskaņā ar Nr. III.  punkta prasībām)
	m2
	761.00

	8.
	Metāla kupola nomaiņa virs ventizvadiem
	gb.
	18.00

	9.
	Ventilācijas kanālu uzgalvju skārda uzvāžņu, jumta skārda lūka vāku (ar skārda apšuvumu) sagatavošana krāsošanai
	m2
	28.00

	10.
	Ventilācijas kanālu uzgalvju skārda uzvāžņu, jumta skārda lūka vāku (ar skārda apšuvumu) krāsošana (grunts-emalja Rilak Neosprint 30 (vai ekvivalents) pelēkā tonī) 
	m2
	28.00

	11.
	Parapetu ārējo mālu cinkotā skārda apdares nomaiņa, sagatavošana krāsošanai
	m2
	13.20

	12.
	Parapetu ārējo mālu cinkotā skārda apdares krāsošana (grunts-emalja Rilak Neosprint 30 (vai ekvivalents) pelēkā tonī)
	m2
	13.20

	13.
	Jumta virsmas paneļu ārējās malas, parapeta sienas un ventilācijas kanālu uzgalvju pārklāšana ar hidroizolāciju un aizsardzību šķidro poliuretāna membrānu vietām iestrādājot geotekstīlu. (Ieverot Nr. I., II punktu prasības un noradīt nepieciešamus parametrus saskaņā ar Nr. III. punkta prasībām)
	m2
	761.00

	14.
	Poliuretāna membrānas pārklāšana ar aizsardzības pārklājumu pret UV stariem (Ieverot Nr. I., II punktu prasības un noradīt nepieciešamus parametrus saskaņā ar Nr. III.  punkta prasībām)
	m2
	761.00

	15.
	Esoša kanalizācijas izvada remonts: bojāta čuguna caurules apgriešana vai īsa caurules pagarināšana min.400mm no KPN paneļu virsmas, jauna PVC caurules uzstādīšana ar savienotāja uzmavu
	gb.
	9.00

	16.
	Pret putnu iekļūšanas ventilācijas šahtā tērauda sieta uzstādīšana
	gb.
	18.00

	17.
	Jaunu metāla pretgružu sietu uzstādīšana
	gb.
	6.00

	18.
	Jumta lūka vāku (ar skārda apšuvumu) nomaiņa
	gb.
	1.00

	19.
	Būvgružu izvešana (ar iekraušanu) uz izgāztuvi
	m3
	4.00


Prasības:
1. Finanšu piedāvājumā (tāmē) izmanot produktus no vienas poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānas sistēmas, vai citus produktus, kuri ieteicami izmantošanai ar bezšuvju membrānas Ražotāju un atbilst pielietošanai dotam objektam.
2. Atļauts izmantot tikai membrānu izgatavotu no tīra poliuretāna. Nav atļauta membrānas un aizsardzības pārklājuma pret UV stariem šķīdināšana ar jebkāda veida šķīdinātājiem.
3. Pozīcijās Nr.7.,13.,14. noradīt izvelētas poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānas sistēmas konkrētu produktu ar nosaukumu. Saskaņā ar Ražotāja prasībām pozīcijā noradīt nepieciešamo slāņu daudzumu, produkta patēriņu uz 1,0m2 (vienam slānim, vai dažādiem slāņiem (katram atsevišķi un kopējo patēriņu), kā arī ja ar Ražotāju reglamentēts – kopējo pārklājuma biezumu. Atļauts pievienot piedevas, kuras uzlabo membrānas īpašības, ar to nosaukumu noradīšanu pozīcijā un membrānas Ražotāja rekomendācijām (skat. punktus Nr.4, 5);
4. Poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānas sistēmai vai katram pielietojamam produktam, finanšu piedāvājumā pievienot montāžas/ pielietošanas instrukcijas valsts valodā;
5. Poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānas sistēmai vai katram pielietojamam produktam, finanšu piedāvājumā pievienot ekspluatācijas īpašību deklarāciju atbilstoši ES regulas Nr. 305/2011 prasībām, valsts valodā;
6. Cinkotā skārda elementu biezumam ir jābūt t>min 0,6mm. Cinkotā skārda aizsargpārklājumam ir jābūt nemazākam par Zn 275g/m2, skārda biezumam t>min 0,7mm, (atbilst LVS EN 14783:2013 „Pilnbalstāmas metāla loksnes un sloksnes, kas paredzētas jumtiem, ārējiem un iekšējiem apšuvumiem. Izstrādājumu specifikācija un prasības”);
Noteikumi:
1. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

2. Jāievēro visu normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar darbu izpildi. Jānodrošina ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošana.
3. Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju elektroenerģijas patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju SIA “DDzKSU”.

4. Pēc jumta remonta darbu izpildīšanas veikt mājas lietusūdens kanalizācijas sistēmas tīrīšanu.

5. Garantijas periods – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža. Pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža trīs darba dienu laikā iesniegt Pasūtītājam Garantijas perioda polisi uz 5 gadiem uz Pasūtītāja vārda ar garantijas laika nodrošinājuma apmēru 2% no Līguma kopsummas.

6. Garantija nokrišņu neiekļūšanai telpās remontdarbu laikā.
7. Darbu izpildes termiņš – 2023. g. Remontdarbus veikt 40 bez nokrišņu darba dienu laikā pēc DVP darbu veikšanas projekta saskaņošanas ar SIA „DDzKSU” un citiem Daugavpils pilsētas atbildīgajiem iestādēm (ja nepieciešams).
8. Remontdarbu izpildes laikā ir jāsagatavo segto darbu akti, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi, pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm, pievienojot būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus, pieaicinot pasūtītāja pārstāvi šādiem darbu veidiem:
· Betonēšanas darbi ar javu;

· Aizdarīšanas darbi ar hermētiķi;
· Jumta virsmas gruntēšanas darbi;
· Jumta virsmas pārklāšana ar hidroizolāciju.
9. Garantijas serviss: garantijas laikā jumtu apsekot 2 reizes gadā – oktobrī un martā. Apsekot jumtu kopā ar SIA „DDzKSU” attiecīgā NAI pārstāvi, par to attiecīgi iesniedzot SIA „DDzKSU” RTD nodaļai apsekošanas aktu un fotofiksāciju ar datuma norādi.
10. Darbuzņēmējam jābūt celtniecības darbu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise. Darbu veikšanai iesniegt visu risku apdrošināšanas polisi.
11. Visiem materiāliem jābūt ekspluatācijas īpašību deklarācijas atbilstoši ES regulas Nr.305/2011 prasībām. Ekspluatācijas īpašību deklarācijā būvizstrādājumu raksturlielumu atbilstību un citām prasībām jābūt noradītām atbilstoši aktuāliem LVS EN standartiem, Latvijas valsts būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem
12. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

13. Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 2% apmērā.
14. Visus remontdarbus veikt ievērojot būvniecības tehnoloģijas, normatīvus un tehniskos noteikumus.

15. Pretendentiem piešķirt analoģisko būvobjektu sarakstu par pēdējiem trim gadiem un atsauksmes, ne mazāk kā no trim uzņēmumiem.
3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/117P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 112, Daugavpilī, KPN paneļu jumta remonts un pārklāšana ar poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānu”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/117P
Iepazinušies ar iepirkuma „Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 112, Daugavpilī, KPN paneļu jumta remonts un pārklāšana ar poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānu” ID Nr.SIA DDZKSU 2023/117P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:
	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 112, Daugavpilī, KPN paneļu jumta remonts un pārklāšana ar poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānu
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


4.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/117P
Objekta apsekošanas AKTS 

Dzīvojamās mājas Bauskas ielā 112, Daugavpilī, KPN paneļu jumta remonts un pārklāšana ar poliuretāna hidroizolācijas bezšuvju membrānu
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/117P
Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os); 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

	
	
	
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
8

