Pielikums skicei: izmaiņas kuras nepieciešams paredzēt projekta pārstrādē.

- Laukumu ar grants šķembu segumu nomainīt uz asfaltbetona segumu, no tās savienošanas vietā ar ceļa asfalta betona segumu noņemt ceļu apmales ierīkošanu;

- Apgaismojuma luktura pārnesums uz ēkas Vienības ielā 4, Daugavpilī, fasādi;

- Nomainīt bērnu rotaļu laukuma iekārtu uz risinājumiem ar citu iekārtu (skat. skici pielikumā);

- Noņemt risinājumus no dokumentācijas saistītus ar ietves izbūvi bērnu rotaļu laukumā;

- Būvniecības ieceres dokumentācijas pārstrādāšanas laikā precizēt demontējamo koku daudzumu, ja nepieciešams, paredzēt papildus koku ciršanu;

- Paredzēt papildus asfaltbetona seguma ierīkošanu daļēji zaļajā zonā un daļēji bruģakmeņu seguma ierīkošanas vietā. Veikt ceļa akmeņu noņemšanu akceptētā projekta projektējamā asfaltbetona seguma savienošanas vietā ar vietu, kurā paredzēta (sakarā ar lūgtām izmaiņām) asfaltbetona seguma ierīkošana. Vietās, kur savienojas asfalta betona segums ar bruģakmeņa segumu paredzēt betona apmales C100.22.15, vietās, kur savienojas asfalta betona segums ar zaļo zonu paredzēt betona apmales C100.30.15, kā arī paredzēt betona marku apmaļu uzstādīšanai ne zemāku par C30/37 (skat. skici pielikumā);

- Vietās, kur savienojas asfalta betona segums ar bruģakmeņa segumu, nomainīt risinājumu granīta apmaļu ierīkošanai, uz betona apmalēm C100.22.15, kā arī paredzēt betona marku apmaļu uzstādīšanai ne zemāku par C30/37.;

- Vietās, kur savienojas asfalta betona segums, ka arī bruģakmeņa segums ar zaļo zonu paredzēt betona apmalēm C100.30.15, kā arī betona marku apmaļu uzstādīšanai ne zemāku par C30/37.

- Veikt projektējamo segumu konstrukcijās izmaiņas:

- Esošās asfaltbetona seguma vietās, kurā paredzēta asfalta betona seguma atjaunošana, paredzēt segumu ar slāņiem: karstā asfalta AC11shurf H=5cm, nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45(hvid)=10cm, esošā pamatnē;

- Vietās kur paredzēta asfalta betona seguma ierīkošana, paredzēt segumu ar slāņiem: karstais asfalts AC11shurf H=5cm, nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45(hvid)=20cm, smilts salizturīga kārta h=30cm, esošā pamatnē;

- Vietās, kur paredzēta bruģakmeņa seguma ierīkošana, paredzēt segumu ar slāņiem: betona bruģakmens h= 8cm, nesaistītu minerālmateriālu mais.fr.2/8 pamata izlīdzinošā kārta h=3 vai 5 cm, nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45 pamata nesošā kārta h=10cm, nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/56 pamata nesošā apakškārta h=14cm, salizturīgā kārta h-30cm, esošā pamatnē;

- Vietās kur paredzēta zālāja zona, paredzēt augu zemi apsēto ar zāles sēklām h=10cm, esošā pamatnē.