[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



             

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2023.gada 29.septembrī
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/260P

„Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Raiņa ielā 25, Daugavpilī”
1. Pasūtītājs
      SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260 

E-pasts:  ingrida.nezberte@ddzksu.lv
Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona – iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte, tālr.654 07290
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku sistēmu inženieris Ruslans Dimitrijevs, tālr. 20309227.
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Raiņa ielā 25, Daugavpilī (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2023.gada 6.oktobrim plkst. 14:00.
Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no iekārtu piegādes brīža.
6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7. Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;
7.3. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze līdzīga rakstura būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti. Informāciju par veiktajiem būvdarbiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapa):

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena

(bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


7.4. pretendenta un darbu izpildes speciālista civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.5. finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.
7.6. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 
9. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv. 
10. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

11. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu speciālists
                                                 

 Ingrīda Nežberte
Nežberte 654 07290
ingrida.nezberte@ddzksu.lv
1.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/260P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Raiņa ielā 25, Daugavpilī”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/260P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Raiņa ielā 25, Daugavpilī”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2023/260P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.
1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.
1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.
1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums
piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/260P
Tehniskais uzdevums

Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošanai dzīvojamā mājā Raiņa ielā 25, Daugavpilī

Ziņas pār objektu: atsevišķi stāvoša ēka (2 stāvi, 1 ieeja).

Kopējais dzīvokļa ūdens uzskaites ierīču daudzums:
1. 8 gab. (8 dzīvokļu aukstā ūdens skaitītāji);

2. 1 aukstā ūdens ievada skaitītājs (SIA „Daugavpils ūdens” īpašums).

Kontaktpersona: SIA „DDzKSU” Ēku sistēmu inženieris Ruslans Dimitrijevs, tālr. 20309227.

Pretendenta pienākumi:
1. Veikt esošo dzīvokļu un ievada ūdens uzskaites mezgla apsekošanu, norādot katra dzīvokļa ūdens skaitītāja montāžas garumu.

2. Ar saviem prasmēm un rīkiem saskaņot ar dzīvokļu īpašniekiem apmeklējuma laiku, lai veiktu ūdens skaitītāju nomaiņas darbus.

3. Nepieciešamības gadījumā piekļuvi nodrošina SIA „DDzKSU”.

4. Veikt ūdens skaitītāju uzstādīšanu un radio moduļu pievienošanu ūdens mērierīcei, t.sk. pieslēgšanu un pielāgošanu vienotai nolasīšanas sistēmai izmantojot Tabulā Nr.1 norādītās iekārtas.

5. Ierīkot, ieprogrammēt, iestatīt attālinātas radījumu nolasīšanas sistēmu izmantojot Tabulā Nr.1 norādītās iekārtas(1), lai varētu attālināti nolasīt ūdens skaitītāju radījumus. Veikt šis sistēmas pārbaudes darbus(2).

6. Nodrošināt apsaimniekošanas organizācijas personāla (divi cilvēki) apmācību attālinātas datu nolasīšanas sistēmas apkopei(3) pēc garantijas perioda;

7. Paredzēt datu glabātāja (Datalogger) Sinapsi RTUEVO1T vai analoga pieslēgšanu pie barošanas avota siltummezglā ar atsevišķo automātsledzi C1. Divu dzīslu monolīta vai mīkstais vads ar šķērsgriezumu >=1mm2;

8. Paredzēt radio signāla repiteru Sinapsi ETRSEQ.0012 vai analoga pieslēgšanu pie barošanas avota kāpņu telpu sadalnēs ar atsevišķo automātsledzi C1. Divu dzīslu mīkstais vads ar šķērsgriezumu >=0.5mm2;

9. Paredzēt maršrutētāja pieslēgšanu pie barošanas avota siltummezglā.

10. Pieslēgt aukstā ūdens ievada skaitītāju esošai SIA „DDzKSU” EVS programmai. Pieslēgšanas princips: pievienojamais vada hermētiskais kontakts (10 litri/impulss) ar pieslēgšanu esošam maģistrālam moduļa kontrolerim Kieback&Peter BMR410 vai DDC420.

11. Aizpildīt atbilstošus ūdens skaitītāju nomaiņas aktus (SIA “DDzKSU” veidlapa) un saņemt no dzīvokļa īpašnieka vai pārstāvja parakstu aktā. Aktus ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc aizpildīšanas nogādāt SIA „DDzKSU” pārstāvim.

12. Pēc darbu izpildes veikt uzkopšanu, celtniecības gružu novākšanu.

13. Atbildīgajiem ūdens un kanalizācijas būvdarbu vadītājiem, obligāti jābūt sertificētiem, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.

14. Pielietot ES sertificētus materiālus un iekārtas.

15. Visus darbus veikt saskaņā ar esošiem LR normatīviem.

16. Tāmi sastādīt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

17. Pēc montāžas darbu pabeigšanas, objektu nodot ekspluatācijā SIA „DDzKSU” pārstāvim.

18. Darba pieņemšanai pieaicināt mājas vecāko.

19. Spēt veikt darbus arī vakara laikā no 17:00 līdz 21:00.

20. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

Tabula Nr.1. Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas
	N. p.k.
	Iekārtas nosaukums
	Tehniskā specifikācija
	Mērv.
	Daudzums

	1.
	Datu glabātājs (Datalogger) Sinapsi RTUEVO1T vai analogs
	SIA „DDzKSU” nodrošina iegādi
	gab.
	1

	2.
	Barošanas bloks Sinapsi SIN.ALl5W24VDC vai analogs
	SIA „DDzKSU” nodrošina iegādi
	gab.
	1

	3.
	Radio signāla repiteris Sinapsi ETRSEQ.0012 vai analogs
	SIA „DDzKSU” nodrošina iegādi
	gab.
	1

	4.
	Maršrutētājs (Switch) TP-LINK TL-SF1005D vai analogs
	SIA „DDzKSU” nodrošina iegādi
	gab.
	1

	5.
	Maddalena EVO integrējamais korpusā radio modulis vai analogs
	SIA „DDzKSU” nodrošina iegādi
	gab.
	8

	6.
	Maddalena SJ EVO Ūdens skaitītājs vai analogs
	SIA „DDzKSU” nodrošina iegādi
	gab.
	8

	7.
	Pievienojamais vada hermētiskais kontakts vai analogs
	SIA „DDzKSU” nodrošina iegādi
	gab.
	1


Montāžas, apsekošanas jautājumus risināt ar SIA „DDzKSU” pārstāvjiem N.Petkeviču (tālr.65434043) vai J.Kravčonoku, R.Dimitrijevu (tālr., 65407273).
(1) Ikmēneša maksa par radījumu nolasīšanu un aprēķinu nav paredzēta. Sistēmai jābūt ar brīvo piekļuvi.
(2) Jāiesniedz attālinātās nolasīšanas sistēmas radījumu novākšanas dati elektroniskā formātā saprotamā veidā SIA „DDzKSU”. Vienu reizi jāizdara radījumu vākšana un saglabāšana apkures sezona sakumā SIA „DDzKSU” pārstāvja klātbūtnē.
(3) Sistēmas apkope - pasākumu organizācija, kas nodrošina datu nolasīšanas sistēmas darba derīgumu, kurā ietilpst radījumu nolasīšana, iekārtu nomaiņa un pieslēgšanas pie sistēmas bez citas firmas pieaicinājuma.

Darbu izpildes termiņš - 60 (sešdesmit) kalendāras dienas.
Veikto darbu un materiālu garantijas termiņš 3 (trīs) gadi.
3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2023/260P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Raiņa ielā 25, Daugavpilī”
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2023/260P
Iepazinušies ar iepirkuma „Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Raiņa ielā 25, Daugavpilī” ID Nr.SIA DDZKSU 2023/260P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Iepirkuma nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Ūdens patēriņa automātiskās uzskaites sistēmas ierīkošana dzīvojamā mājā Raiņa ielā 25, Daugavpilī
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, 


tālr.654-07260, fakss 654-38872


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
4

