Apsekotājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "NeoForm" Vienotais reģistrācijas Nr.: 41503072336, Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 12494

Tehniskās apsekošanas atzinums

Būves nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 18.Novembra ielā 319, Daugavpilī, ruberoīda jumta seguma ierīkošana uz dzelzsbetona KPN jumta paneļiem un mazā jumta seguma nomaiņa ar siltināšanu

Pasūtītājs SIA „DDzKSU” Līgums SIA DDzKSU-2023/058P

Apsekošanas uzdevums: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS 18.NOVEMBRA IELĀ 319 JUMTA SEGUMA TEHNISKĀS APSEKOŠANAS AKTS

Atzinums izsniegts 2023.gada 4.SEPTEMBRĪ

A.Pundurs Sert.1-00213

1. Vispārīgas ziņas par būvi

| 1.1. | būves veids - dzīvojamā māja | 1122 |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | apbūves laukums (m2) | 911.3 |
| 1.3. | būvtilpums (m3) | 14220.0 |
| 1.4. | kopējā platība (m2) | 3958.5 |
| 1.5. | stāvu skaits (virszemes/pazemes) | 5/1 |
| 1.6. | zemesgabala kadastra numurs | 05000270406 |
| 1.7. | zemesgabala platība (m2) | 3403 |
| 1.8. | būves iepriekšējais īpašnieks | ###### pilsētas pašvaldība |
| 1.9. | būves pašreizējais īpašnieks | ###### pilsētas pašvaldība |
| 1.10. | būvprojekta autors | ## nav zināms |
| 1.11. | būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums | ## nav zināms |
| 1.12. | būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) | ## 1982 |
| 1.13. | būves konservācijas gads un datums) |  |
| 1.14. | būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads | ## nav zināms |
| 1.15. | būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums | ## 03.10.1988 |

2. Situācija

| 2.1. | būves izvietojums zemesgabalā |
| --- | --- |
| Apsekojamā ēka atrodas zemes gabala centrālajā daļā. |  |

4. Būves daļas

- (ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| 4.8. | jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma | nolietojums 45% |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. Apsekošanas gaitā tika konstatēts sekojošais: Jumts divslīpju, ar iekšējo lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Jumta tekņu slīpumi vietām nenodrošina lietus ūdens novadīšanu, apauguma dēļ, kā arī daļējā remonta (vietām ir bitumena seguma lāpījumi) kā arī nodrupušo betona daliņu dēļ (skat.Attēls Nr.1). Attēls Nr.1 Dzelzsbetona seglistēm vietām ir bojāts betona aizsargslānis, stiegrojums atsegts, sākas korodēšanas process (skat.Attēls Nr.2,3,4). Attēls Nr.2 Attēls Nr.3 Attēls Nr.4 Dzelzsbetona KPN jumta paneļiem vietām novērojama betona drupšana Būtisku jumta nesošo konstrukciju bojājumu nav konstatēts un kopumā apsekotās nesošās konstrukcijas vērtējamas kā apmierinošas (skat.Attēls Nr.5). Attēls Nr.5 Ventilācijas kanāliem ķieģeļu mūrējums ir atjaunināts, bet nav uzliktas skārda cepures. Skāržu cepures nav arī atkritumu stāvvadiem (skat.Attēls Nr.5,6). Nav jumta aizsargnožogojuma (skat.Attēls Nr.5,6). Attēls Nr.6 |  |  |

7. Secinājumi un rekomendācijas

| 7.3. | secinājumi un ieteikumi |
| --- | --- |
| Kopumā jumta konstrukciju nesošās sistēmas tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs. Nepieciešams veikt jumta seguma uzlabošanu, lai nodrošinātu KPN jumta paneļu konstrukciju aizsargāšanu no nokrišņiem un pagarinātu to kalpošanas laiku. Kopā ar bitumena jumta seguma izveidi: - Veikt KPN jumta paneļu stiegru apstrādi ar pretkoroziju aizsarglīdzekļiem bojājuma vietās un atjaunot paneļu ģeometrisko izskatu bojājumu vietās; - Ierīkot uzkausējama bitumena ruļļveida jumta segumu 1 kārtā, 2 kārtās parapeta un karnīzes daļās zem skārda apdares materiāliem kā arī lietus ūdeņu novadīšanas padziļinājumos un apkārt dabiskās ventilācijas izvadiem, kanalizācijas stāvvadu izvadiem; - Veikt skārda apdares atjaunošanu parapetos un uz jumta lūkas. Aprīkot karnīzes ar skārda apdari; - Izveidot jumta nožogojumu (drošības margas) pa jumta perimetru 0,6m augstumā no jumta seguma virsmas; - Nodrošināt dabiskās ventilācijas kanālu izvadus ar uzgalvju cepurēm ar sietu (pret putniem) un veikt ventilācijas sistēmas tīrīšanu; - Aprīkot esošos kanalizācijas stāvvadu izvadus virs jumta ar skārda aizsargjumtiņiem un veikt kanalizācijas stāvvadu attīrīšanu; - Aprīkot izeju uz jumtu ar papildus ugunsdrošu jumta lūku no bēniņu puses (EI 30); - Veikt lietusūdeņu noteksistēmas attīrīšanu un aprīkot tās ar piltuvēm un revīzijas lūkām; - Parapetos un lietus ūdens teknēs ierīkot slīpumus ar betona palīdzību (3°); - Nomainīt jumta lūku, atjaunojot sabojāto koka karkasu un paredzēt lūkas stiprinājumu, eņģes. |  |

Tehniskā apsekošana veikta 2023.gada augusta mēnesī.

Apsekoja: būvinženieris A.Pundurs