Skaidrojošais apraksts

Apliecinājuma karte izstrādāta saskaņā ar  apsekošanas rezultātiem   un Latvijā spēkā esošiem normatīviem:

·	LR" Būvniecības likums",

·	MK   500 "Vispārīgie būvnoteikumi ",

·	MK   529  „Ēku būvnoteikumi”;

·	LBN 202-18 "Būvprojekta saturs un noformēšana;

·	LBN 003-19 " Būvklimatoloģija";

·	LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

· LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika";

·	LVS EN 1991-1-(1,2,3 ,4,5,6,7). "Iedarbes uz konstrukcijām";

·	LVS EN 1995-1-1 „Koka konstrukciju projektēšana”;

Apliecinājuma karte tika izstrādāta  piecstāvu ar  piecām  ieejām,  daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Bauskas ielā 5, Daugavpilī, mazā jumta seguma nomaiņai un siltināšanai. Esošā jumta konstrukcija veidota no dzelzsbetona plātnēm, uz dzelzsbetona pārsegumiem izveidota siltināšana ar keramzītu un cementa kārtu, kuras paklātas ar uzkausējamā ruļļu materiāla dīvam kārtam. Projektā paredzēts veikt esošo uzkausējamā ruļļu materiālu noņemšanu, esošās cementa kārtas remontu, jumtu siltināšanu atbilstoši LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" prasībām un paklāšana ar uzkausējamā ruļļu materiāla dīvam kārtam, esošo parapetu paaugstināšanu starp ēkam ar cinkota skārda apdares ierīkošanu, lietusūdens novadīšanas sistēmas nomaiņu atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām. Projekta realizācijai  izmantot tikai sertificētus ES būvmateriālus.

Būvniecības laikā radušos sadzīves, būvniecības un bīstamos atkritumus savākt īpaši tiem paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt saskaņā ar LR „Atkritumu apsaimniekošanas likums”. Orentējošs būvgružu apjoms 10m3.

Sastādīja:   				    A.Grigorjevs