SKAIDROJOŠS  APRAKSTS

- Vispārīgie rādītāji

Dotās dzīvojamās mājas Krāslavas ielā 65, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšanas būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – projekts) izstrādāja SIA „NeoForm” 2023.gada novembrī pēc SIA „DDzKSU” pasūtījuma un pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem, Latvijas būvnormatīvu (LBN) un citu LR spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām:

- Būvniecības likums,

- Darba aizsardzības likums,

- MK 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”,

- MK 529 “Ēku būvnoteikumi”,

- MK 238 “Ugunsdrošības noteikumi”,

- LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”

- LBN 206-14 “Koka būvkonstrukciju projektēšana”,

- LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”,

- LBN 200-21 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”,

- LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”,

- Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā  saistošie noteikumi Nr.5

„Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības.

- Paredzamie darbi

Ņemot vērā iegūtos apsekošanas rezultātus, esošais bēniņu pārseguma siltumizolācijas materiāls ir noblīvēti izdedži, kas neatbilst LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” normatīva prasībām.

Veicot nepieciešamos aprēķinus, par siltumizolācijas materiālu pieņemta beramā vate 300mm biezumā (Paroc BLT-9 vai ekvivalents).

Projektā paredzēts:

- Ierīkot koka laipas staigāšanai gar apkures sistēmas cauruļvadiem un pie ventilācijas restēm frontonos, ventkanāliem un bēniņu logiem;

- Izņemt esošo izdedžu siltumizolācijas slāni 100mm biezumā un ierīkot 300mm biezu siltumizolācijas slāni no beramās vates;

- Nomainīt esošo bēniņu lūku uz ugunsdrošu bēniņu lūku.

- Pamatnorādījumi drošības tehnikā un ugunsdrošības pasākumos

  - Visi darbi jāveic saskaņā ar Darba aizsardzības likumu, Ugunsdrošības noteikumiem, LR MK Noteikumiem „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (MK Noteikumi Nr.92) un citiem spēkā esošiem norādījumiem un instrukcijām drošības tehnikā, darba aizsardzībā, ražošanas sanitārijā.

  - visiem strādniekiem, inženiertehniskajiem darbiniekiem jābūt sertificētiem.

  - pirms darbu uzsākšanas darbu vadītājam ir jāsagatavo drošības tehnikas žurnāls, jāveic drošības tehnikas instruktāža (ar parakstiem).

  - darba aizsardzības organizācijai jābalstās uz spēkā esošajiem standartiem, noteikumiem, normām, instrukcijām, darba plāniem, drošības pasākumiem un priekšrakstu.

Veicot darbus, īpašu uzmanību pievērst sekojošu pasākumu izpildei:

- būvlaukumu nožogo ar inventāra koka žogu vai ar brīdinājuma lentu,

- visos būvlaukumos, kur tas ir nepieciešams pēc darba norādījumiem: mašīnās un mehānismos; autotransporta ceļos un citās bīstamās vietās ir nepieciešami labi saredzami, kā arī tumšajā diennakts laikā apgaismoti brīdinājumu un norādījumu uzraksti vai drošības zīmes, plakāti un drošības tehnikas instrukcijas.

Darba vietām, kas ir izvietotas virs zemes vai ar pārsegumu attālumā 1 m un augstāk ir jābūt nožogotām.

Veicot būvdarbus ir jāievēro sekojošu dokumentu prasības:

- LR MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (ar grozījumiem),

- Celtniecības un montāžas darbu ugunsdrošības noteikumi,

- Ugunsdrošības instrukcija veicot darbus ar atklātu uguni.

- Būvlaukumā ir jābūt nepieciešamajiem primārajiem ugunsdzēsības līdzekļiem.

- Pamatbūvdarbu apjomi aprēķināti pēc tehniskā projekta datiem. Segtiem darbiem jāsastāda segto darbu izpildes akts.

- Dabas aizsardzības pasākumi

Dabas aizsardzības pasākumi tiek veikti saskaņā ar „Vides aizsardzības likums”

Aizliegts:

- Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerālplānā.

- Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā.

Jāizpilda:

- Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem, izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā.

- Kokus, kas nokļūst mehānismu darbības zonā, norobežo. Izpostītie zālāji tiek atjaunoti vai ierīkoti no jauna.

- Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos.

- Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu noplūšanu gruntī.

- Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu uzsūkšanos augsnē.

- Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūkšanos gruntī.

- Ugunsdrošība

Projektējamai ēkai noteikta U3 ugunsdrošības pakāpe. Celtniecības organizācijām  jānodrošina būvkonstrukciju minimālās ugunsizturības robežas, izmantojot LBN 201-15  „Būvju  ugunsdrošība'' prasībām atbilstošus materiālus.

- Būvniecībā radīto atkritumu  apjoms.

Būvgruži  un citu atkritumu  materiāli tiks nodoti utilizācijai saskaņa ar MK noteikumiem Nr. 199 „ Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”

Sastādīja:							A.Pundurs