Skaidrojošais apraksts

Paskaidrojuma raksts izstrādāts saskaņā ar  apsekošanas rezultātiem   un Latvijā spēkā esošiem normatīviem:

·	LR" Būvniecības likums",

·	MK   500 "Vispārīgie būvnoteikumi ",

·	MK   529  „Ēku būvnoteikumi”;

·	LBN 202-18 "Būvprojekta saturs un noformēšana;

·	LBN 003-19 " Būvklimatoloģija";

·	LBN 200-21  "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs";

·	LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

·	LVS EN 1991-1-(1,2,3 ,4,5,6,7). "Iedarbes uz konstrukcijām";

·	LVS EN 1995-1-1 „Koka konstrukciju projektēšana”;

·	LVS EN 1993-1-1 " Tērauda konstrukciju projektēšana".

Paskaidrojuma raksts izstrādāts  divstāvu ar  divam  ieejām,  daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Imantas ielā 46, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai. Tā kā jumta segums ir sliktā tehniskā stāvoklī un nenodrošina jumta hidroizolāciju, arī jumta koka konstrukcijai nepiecešama esošo spāru pastiprināšana lai nodrošināt jauno seguma konstrukciju, projektā paredzēts veikt esošā šīfera jumta seguma demontāžu (esošais koka latojums un skārda elementi), un pēc tam veikt jaunā jumta seguma izbūvi no šīfera ar koka latojumu,  jauno bēniņu logu izbūvi. Projektā paredzēts veikt esošās jumta koka konstrukcijas elementu pastiprināšanu. Saskaņa ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” punktā “81. Būves daļām, kuru augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai parapeta augšmalai ir lielāks par 10 metriem:…” un majai Imantas iela 46 tas augstums ir mazāk neka 10m tad projektā nav paredzēta drošības sistēmas uzstādīšana. Projekta realizācijai  izmantot tikai sertificētus ES būvmateriālus.

Būvniecības laikā radušos sadzīves, būvniecības un bīstamos atkritumus savākt īpaši tiem paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt saskaņā ar LR „Atkritumu apsaimniekošanas likums”.

Fotofiksācija:

Att.Nr.1. Jumta konstrukcija           			Att.Nr.2. Jumta konstrukcija

Att.Nr.3. Jumta nesošas konstrukcijas           	Att.Nr.4. Jumta nesošas konstrukcijas

Sastādīja:   				    A.Pundurs