Apsekotājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "NeoForm" Vienotais reģistrācijas Nr.: 41503072336, Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 12494

Tehniskās apsekošanas atzinums

Būves nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura ielā 25, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana

Pasūtītājs SIA „DDzKSU” Līgums SIA DDzKSU-2023/165P

Apsekošanas uzdevums: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIESTURA IELĀ 25 BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀJUMA TEHNISKĀS APSEKOŠANAS AKTS

Atzinums izsniegts 2023.gada 21.decembrī

A.Pundurs Sert.1-00213

1. Vispārīgas ziņas par būvi

| 1.1. | būves veids - dzīvojamā māja | 1122 |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | apbūves laukums (m2) | 903.0 |
| 1.3. | būvtilpums (m3) | 13861.0 |
| 1.4. | kopējā platība (m2) | 3401.2 |
| 1.5. | stāvu skaits / pazemes | 4/1 |
| 1.6. | zemesgabala kadastra numurs | 05000015411 |
| 1.7. | zemesgabala platība | 1640.0 m2 |
| 1.8. | būves iepriekšējais īpašnieks | pilsētas pašvaldība |
| 1.9. | būves pašreizējais īpašnieks | pilsētas pašvaldība |
| 1.10. | būvprojekta autors | nav zināms |
| 1.11. | būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums | nav zināms |
| 1.12. | būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) | 1958 |
| 1.13. | būves konservācijas gads un datums) |  |
| 1.14. | būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads | nav zināms |
| 1.15. | būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums | 05000015411001 |

2. Situācija

| 2.1. | būves izvietojums zemesgabalā |
| --- | --- |
| Apsekojamā ēka atrodas zemes gabala Austrumu daļā pie Viestura un Imantas ielu sarkanās līnijas. Rajons –Daugavpils Centrs. |  |

4. Būves daļas

- (letver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| 4.6. | Bēniņu pārsegums | nolietojums 21% |
| --- | --- | --- |
| Apsekošanas gaitā tika konstatēts sekojošais: - Bēniņu pārsegumi- koka sijas, pārseguma stāvoklis ir apmierinošs; - Siltinājums- izdedži ~200mm, apmierinošā stāvoklī; - Esošais siltinājuma materiāls ir neatbilstošs LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. |  |  |

7. Secinājumi un rekomendācijas

| 7.3. | secinājumi un ieteikumi |
| --- | --- |
| Pēc tehniskās apsekošanas iegūtajiem datiem, nepieciešams izpildīt sekojošos bēniņu pārseguma siltināšanas pasākumus: - Bēniņu pārseguma siltināšana atbilstoši LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” normatīvā akta prasībām. Projektā paredzēts ~200mm esoša izdedžu siltumizolācijas slāņa noņemšana un 300mm bieza slāņa ierīkošana no beramās vates siltumizolācijas; - Koka laipas ierīkošana gar apkures sistēmas caurulēm un pie ventilācijas restēm frontonos, ventizvadiem un bēniņu logiem; - Nomainīt esošās bēniņu lūkas pret ugunsdrošām bēniņu lūkām (EI30) - Kāpņu telpas siltināšana no bēniņu telpas puses ar siltumizolācijas slāni b=100 uz sienām un 200mm biezu beramās vates slāni uz kāpņu telpas pārseguma. |  |

Tehniskā apsekošana veikta 2023.gada decembra mēnesī.

Apsekoja: būvinženieris A.Pundurs