SKAIDROJOŠS  APRAKSTS

- Vispārīgie rādītāji

Dotās dzīvojamās mājas Viestura ielā 25, Daugavpilī jumta seguma nomaiņas būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – projekts) izstrādāja SIA „NeoForm” 2024.gada decembrī pēc SIA „DDzKSU” pasūtījuma un pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem, Latvijas būvnormatīvu (LBN) un citu LR spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām:

- Būvniecības likums,

- MK500 ”Vispārīgie būvnoteikumi”,

- MK529” Ēku būvnoteikumi”,

- LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”

- LBN 206-14 “Koka būvkonstrukciju projektēšana”,

- LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana",

- Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā  saistošie noteikumi Nr.5

„Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības.

- Paredzamie darbi

Saskaņā ar uzdevumu dotajā projektā veikta jumta konstrukciju, seguma, ventilācijas sistēmas un lietus ūdens noteksistēmas apsekošana. Objektā apsekošanas laikā, tika konstatēts, ka esošā jumta konstrukcija veidota no koka spāres sistēmas ar spārēm, atgāžņiem, statņiem, garensijām, mūrlatām un diagonālspārēm. Spāru sistēmas noturība atbilst projektējamām slodzēm (sniegs, vējš). Spāru sistēmas konstrukcijai objekta apsekošanas laikā netika konstatēti bojājumi (trūdēšana, izlieces). Pamatojoties uz iegūtajiem apsekošanas rezultātiem, nepieciešama jumta seguma nomaiņa, latojuma pilnīga atjaunošana un nomaiņa. Jāveic ventkanālu atjaunošana no jumta seguma 2.34m augstumā, lai to turpmāk varētu ekspluatēt, jo ventkanāli nav aprīkoti ar uzgalvjiem un ķieģeļi to augšējās daļās ir nodrupuši.

Projektā paredzēts:

- Veikt esošā jumta seguma demontāžu kopā ar latojumu un tērauda konstrukcijām;

- Demontēt esošās ārējās metāla kāpnes (1 gab) ēkas fasādē no pagalma puses;

- Demontēt esošo jumta nožogojumu;

- Veikt spāru remontu jumta dzegas daļā, paredzot spāru pieaudzējumus un jaunu latojumu;

- Veikt jauna jumta seguma ierīkošanu no viļņotām cementa šķiedru loksnēm t=0,6mm ar PUR pārklājumu (tonis- RR22) ar skārda t=0,5mm ar PUR pārklājumu apdares elementu ierīkošanu;

- Veikt vējdēļu nomaiņu jumta karnīzes daļās.

- Jumta seguma apskatei un apkopei ierīkot jumta logus (3 gab.).

- Atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām veikt spāru sistēmas elementu apstrādi ar pretuguns aizsarglīdzekļiem;

- Jumta drošības sistēmas ierīkošana atbilstoši LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 81 punkta prasībām, tika ierīkota sekojoša drošības sistēma:

  - ABS-Lock X-H-4 drošības sistēma EN 795:2012, A + CEN/TS 16415:2013

1.attēls. ABS drošības sistēmas punkts

  - Jumta laipa ar Flender-Flux balstiem

Attēls 2 “Jumta laipa”		Attēls 3 “Laipas balsts Flender-Flux”

- Jumta laipas un kāpņu ierīkošana pie izejas no bēniņiem uz jumta pie viena vidējā bēniņu loga;

- Sniega barjeras ierīkošanu atbilstoši Būvju vispārīgo prasību būvnormatīva LBN 200-21 Nr. 94. punkta prasībām;

- Jumta lietus ūdens novadīšanas sistēmas uzstādīšanu atbilstoši projektējamā seguma krāsai un veidam paredzot piltuves ar aizsargrežģi (10 gab).

- Kanalizācijas ventilācijas izvadus izpildīt virs jumta ierīkojot papildus revīzijas lūkas bēniņos. Nosiltināt kanalizācijas stāvvadu bēniņu telpas posmā;

- Nomainīt ventizvadu uzgalvjus (12 gab) paredzot sietu pret putnu iekļūšanu ventilācijas sistēmā un veikt ventilācijas kanālu tīrīšanas pasākumus.

- Nomainīt esošās izejas durvis uz bēniņiem pret ugunsdrošām durvīm;

- Demontēt neizmantojamo dūmvadu no pārseguma līmeņa un izklāt dūmvada vietu pārseguma līmenī ar 1cm biezu metāla plāksni staigāšanai;

- Demontēt neizmantojamo apkures sistēmas izplešanās trauku bēniņu telpā.

Nerekomendēts veikt jumta seguma nomaiņu bez bēniņu pārseguma siltumizolācijas ierīkošanas.

- Pamatnorādījumi drošības tehnikā un ugunsdrošības pasākumos

  - Visi darbi jāveic saskaņā ar Darba aizsardzības likumu, Ugunsdrošības noteikumiem, LR MK Noteikumiem „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (MK Noteikumi Nr.92) un citiem spēkā esošiem norādījumiem un instrukcijām drošības tehnikā, darba aizsardzībā, ražošanas sanitārijā.

  - visiem strādniekiem, inženiertehniskajiem darbiniekiem jābūt sertificētiem.

  - pirms darbu uzsākšanas darbu vadītājam ir jāsagatavo drošības tehnikas žurnāls, jāveic drošības tehnikas instruktāža (ar parakstiem).

  - darba aizsardzības organizācijai jābalstās uz spēkā esošajiem standartiem, noteikumiem, normām, instrukcijām, darba plāniem, drošības pasākumiem un priekšrakstu.

Veicot darbus, īpašu uzmanību pievērst sekojošu pasākumu izpildei:

- būvlaukumu nožogo ar inventāra koka žogu vai ar brīdinājuma lentu,

- visos būvlaukumos, kur tas ir nepieciešams pēc darba norādījumiem: mašīnās un mehānismos; autotransporta ceļos un citās bīstamās vietās ir nepieciešami labi saredzami, kā arī tumšajā diennakts laikā apgaismoti brīdinājumu un norādījumu uzraksti vai drošības zīmes, plakāti un drošības tehnikas instrukcijas.

Darba vietām, kas ir izvietotas virs zemes vai ar pārsegumu attālumā 1 m un augstāk ir jābūt nožogotām.

Veicot būvdarbus ir jāievēro sekojošu dokumentu prasības:

- LR MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (ar grozījumiem),

- Celtniecības un montāžas darbu ugunsdrošības noteikumi,

- Ugunsdrošības instrukcija veicot darbus ar atklātu uguni.

- Būvlaukumā ir jābūt nepieciešamajiem primārajiem ugunsdzēsības līdzekļiem.

- Pamatbūvdarbu apjomi aprēķināti pēc tehniskā projekta datiem. Segtiem darbiem jāsastāda segto darbu izpildes akts.

- Dabas aizsardzības pasākumi

Dabas aizsardzības pasākumi tiek veikti saskaņā ar „Vides aizsardzības likums”

Aizliegts:

- Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerālplānā.

- Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā.

Jāizpilda:

- Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem, izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā.

- Kokus, kas nokļūst mehānismu darbības zonā, norobežo. Izpostītie zālāji tiek atjaunoti vai ierīkoti no jauna.

- Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos.

- Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu noplūšanu gruntī.

- Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu uzsūkšanos augsnē.

- Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūkšanos gruntī.

- Ugunsdrošība

Projektējamai ēkai noteikta U3 ugunsdrošības pakāpe. Celtniecības organizācijām  jānodrošina būvkonstrukciju minimālās ugunsizturības robežas, izmantojot LBN 201-15  „Būvju  ugunsdrošība'' prasībām atbilstošus materiālus.

- Būvniecībā radīto atkritumu  apjoms.

Būvgruži  un citu atkritumu  materiāli tiks nodoti utilizācijai saskaņa ar MK noteikumiem Nr. 199 „ Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”

Sastādīja:							A.Pundurs