Apsekotājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "NeoForm" Vienotais reģistrācijas Nr.: 41503072336, Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 12494

Tehniskās apsekošanas atzinums

Būves nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura ielā 25, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa

Pasūtītājs SIA „DDzKSU” Līgums SIA DDzKSU-2023/165P

Apsekošanas uzdevums: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIESTURA IELĀ 25 JUMTA NESOŠO PAMATKONSTRUKCIJU, JUMTA SEGUMA TEHNISKĀS APSEKOŠANAS AKTS

Atzinums izsniegts 2023.gada 21.decembrī

A.Pundurs Sert.1-00213

1. Vispārīgas ziņas par būvi

| 1.1. | būves veids - dzīvojamā māja | 1122 |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | apbūves laukums (m2) | 903.0 |
| 1.3. | būvtilpums (m3) | 13861.0 |
| 1.4. | kopējā platība (m2) | 3401.2 |
| 1.5. | stāvu skaits / pazemes | 4/1 |
| 1.6. | zemesgabala kadastra numurs | 05000015411 |
| 1.7. | zemesgabala platība | 1640.0 m2 |
| 1.8. | būves iepriekšējais īpašnieks | pilsētas pašvaldība |
| 1.9. | būves pašreizējais īpašnieks | pilsētas pašvaldība |
| 1.10. | būvprojekta autors | nav zināms |
| 1.11. | būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums | nav zināms |
| 1.12. | būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) | 1958 |
| 1.13. | būves konservācijas gads un datums) |  |
| 1.14. | būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads | nav zināms |
| 1.15. | būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums | 05000013709001 |

2. Situācija

| 2.1. | būves izvietojums zemesgabalā |
| --- | --- |
| Apsekojamā ēka atrodas zemes gabala A daļā pie Viestura un Imantas ielu krustojuma un to sarkanās līnijas. Rajons –Daugavpils centrs. |  |

4. Būves daļas

- (letver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| 4.8. | jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma | nolietojums 35% |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1. Apsekošanas gaitā tika konstatēts sekojošais: - ēka ir izvietota Viestura ielā 25; - konstrukcija: ēka izbūvēta pēc tipveida projekta ar nesošām ārsienām un iekšsienām no ķieģeļu mūra, starpstāvu pārsegumi- koka. Nesošās jumta konstrukcijas – koka konstrukcijas. Četrslipju jumts no koka spārēm, kuras balstās uz koka mūrlatas ārpusē un koka jumta koptura jumta centrālajā daļā ar balstu uz statņiem. Spāru sistēma veidota no dubultām sijām ar šķērsgriezumu 50x152mm ar vidējo soli 1.2m. Jumta segumam izmantots šīferis. Koka spārēm karnīzes daļā, kā arī vējdēļiem ir novērojami bojājumi. Jumta segums morāli novecojis un vietām novērojamas caurteces un spraugas. Izeja uz jumtu tiek nodrošināta caur esošajiem jumta logiem, kuru koka konstrukcijas ir ievērojami bojāta lietus ūdens iedarbības rezultātā. Būtisku jumta nesošo konstrukciju bojājumu nav konstatēts un kopumā apsekotās nesošās konstrukcijas vērtējamas kā apmierinošas. Lietus ūdens novadīšanas sistēma apsekojamajai ēkai organizēta pa ēkas ārpusi pa teknēm uz notekcaurulēm. Lietus ūdens novadīšana nodrošināta caur 10 notekcaurulēm. Savāktais lietus ūdens tiek novadīts uz pilsētas lietus kanalizāciju. Lietus ūdens kanalizācijas uztvērējpiltuvēm nav uzstādītas aizsarg restes. Kopumā lietus ūdens savākšanas sistēmas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. - Jumta nožogojums morāli un fiziski nolietojies. Ir novērojami bojājumi korozijas dēļ, līdz ar ko ir radušās deformācijas un pārrāvumi. Esošais nožogojums nepilda savas funkcijas. - Dzīvojamo telpu ventkanāli izbūvēti ķieģeļu mūra sienās, virs jumta seguma, viņu turpinājums ir ventšahtas, kuras izbūvētas no ~ 2.3 augsta ķieģeļu mūra. Ventkanālu stāvoklis– apmierinošs, savukārt ventilācijas izvadi virs jumta seguma ir pārmūrējami, jo ir novērojama ķieģeļu drupšana un vietām pat ventkanālu nobrukumi. - Kanalizācijas stāvvadi tiek izvadīti cauri pārsegumam bēniņu telpā uz āru virs jumta seguma stāvvadu ventilācijas nodrošināšanai. Kanalizācijas izvadi ir no tērauda uz kuriem novērojama korozija. Nepieciešams pagarināt un izpildīt augstāk par jumta atzīmēm, kā arī kanalizācijas ventilācijas šahtu uzgalvji no ķieģeļiem ir deformēti un nodrupuši. |  |  |

7. Secinājumi un rekomendācijas

| 7.3. | secinājumi un ieteikumi |
| --- | --- |
| Kopumā jumta konstrukciju nesošās sistēmas tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs. Nepieciešams veikt jumta seguma nomaiņu, lai nodrošinātu spāru sistēmas konstrukciju aizsargāšanu no nokrišņiem un pagarinātu to kalpošanas laiku. Kopā ar jumta seguma nomaiņu veikt: - Latojuma atjaunošanu atbilstošu jumta segumam; - Spāru konstrukciju remontu karnīzes daļā, izveidojot spāru pieaudzējumus; - Ierīkot 3 bēniņu logus izejai uz jumta tā apskatei un apkopei, aprīkojot tās ar kāpnēm no bēniņu puses, jumta laipu un papildus kāpnēm nonākšanai līdz jumta korei; - Veikt jumta koka konstrukciju apstrādi ar pretuguns līdzekļiem atbilstoši LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasībām. - Ierīkot sniega barjeru atbilstoši LBN 200-21 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs” 94.punkta prasībām. - Nomainīt lietus ūdens novadīšanas sistēmu atbilstoši projektējamā seguma krāsai un veidam; - Aprīkot esošo kanalizācijas sistēmas stāvvadu gaisa izplūdes posmus virs jumta un aprīkot to ar revīzijas lūku bēniņu telpā. Atjaunot nodrupušo ķieģeļu mūri bēniņu telpā ~0.5m augstumā no pārseguma līmeņa; - Nomainīt 12 ventilācijas sistēmu uzgalvjus paredzot tajos sietus pret putnu iekļūšanu ventilācijas sistēmā, kā arī veikt ventkanālu tīrīšanas pasākumus; - Nomainīt esošo nolietojušos nožogojumu pret ABS-Lock X-H-4 drošības sistēmu atbilstoši LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasībām. - Atjaunot ventilācijas izvadus no silikātķieģeļu mūra virs jumta seguma 2.3m augstumā. - Demontēt neizmantojamo dūmvadu līdz bēniņu pārseguma līmenim un noslēgt to ar tērauda plāksni 1cm biezumā staigāšanai; - Demontēt apkures sistēmas neizmantojamo izplešanās trauku bēniņu telpā. |  |

Tehniskā apsekošana veikta 2023.gada decembra mēnesī.

Apsekoja: būvinženieris A.Pundurs