SKAIDROJOŠS  APRAKSTS

- Vispārīgie rādītāji

Dotās dzīvojamās mājas Višķu ielā 32, Daugavpilī jumta seguma ierīkošanas un mazā jumta seguma nomaiņa ar siltināšanu projektēšanas dokumentācija izstrādāta pamatojoties uz SIA „DDzKSU” pasūtījuma un pamatojoties uz apsekošanas rezultātiem, Latvijas būvnormatīvu (LBN) un citu LR spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām:

- Būvniecības likums,

- MK500 ”Vispārīgie būvnoteikumi”,

- MK529” Ēku būvnoteikumi”,

- LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”,

- LBN 200-21 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”,

- LBN 206-14 “Koka būvkonstrukciju projektēšana”,

- LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana",

- LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”

- MK 238 “Ugunsdrošības noteikumi”,

- Darba aizsardzības likums,

- MK 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”,

- MK 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”,

- MK 400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”,

- Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā  saistošie noteikumi Nr.5

„Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības.

- Paredzamie darbi

Pamatojoties uz iegūtajiem apsekošanas rezultātiem, jumta pārsegumam nepieciešama hidroizolācija un konstrukciju atjaunošanas kā arī remonta pasākumi.

Jumtam paredzētie darbi:

- Nomainīt esošās tērauda kāpnes pret jaunām izkāpšanai uz jumta no bēniņiem, kā arī ierīkot sienas kāpnes nokļūšanai uz pārejas jumta un starp jumta līmeņa krituma vietu;

- Demontēt bojātos dzelzsbetona paneļu (KPN) savienojumu pārsegus un veikt to atjaunošanu;

- Ierīkot, uz dzelzsbetona jumta paneļiem, uzkausējamu bitumena ruļļveida materiāla jumta segumu 1 kārtā;

- Nomainīt esošo segumu un siltinājumu uz mazā jumta pret normatīvo aktu prasībām atbilstošu siltumizolāciju un segumu;

- Atjaunot parapetus veicot cinkota skārda seguma nomaiņu uz jaunu ekvivalentu pārsegumu nodrošinot betona slīpumus 3°, kā arī paredzēt cinkota skārda lāseņus jumta karnīzes daļā paredzot zem tām uzkausējama bitumena ruļļveida materiāla segumu 2 kārtās;

- Izbūvēt normatīvo aktu prasībām atbilstošu jumta nožogojumu (drošības margu) jumta perimetrā un uz pārejas;

- Nomainīt dabiskās ventilācijas kanālu izvadu jumtiņus pret jauniem paredzot sietus tajos pret putnu iekļūšanu ventilācijas šahtā, kā arī veikt ventilācijas kanālu tīrīšanu;

- Nomainīt esošās 4 lūkas izejai uz jumta;

- Veikt jumta lietusūdeņu notekcauruļu attīrīšanu no svešķermeņiem un aprīkot tos ar piltuvēm un kanalizācijas revīziju pirms pieslēguma esošai notekūdeņu sistēmai;

- Nosiltināt un nomainīt jumta segumu virs kāpņu telpas.

- Pamatnorādījumi drošības tehnikā un ugunsdrošības pasākumos

  - Visi darbi jāveic saskaņā ar Darba aizsardzības likumu, Ugunsdrošības noteikumiem, LR MK Noteikumiem „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (MK Noteikumi Nr.92) un citiem spēkā esošiem norādījumiem un instrukcijām drošības tehnikā, darba aizsardzībā, ražošanas sanitārijā.

  - visiem strādniekiem, inženiertehniskajiem darbiniekiem jābūt sertificētiem.

  - pirms darbu uzsākšanas darbu vadītājam ir jāsagatavo drošības tehnikas žurnāls, jāveic drošības tehnikas instruktāža (ar parakstiem).

  - darba aizsardzības organizācijai jābalstās uz spēkā esošajiem standartiem, noteikumiem, normām, instrukcijām, darba plāniem, drošības pasākumiem un priekšrakstu.

Veicot darbus, īpašu uzmanību pievērst sekojošu pasākumu izpildei:

- būvlaukumu nožogo ar inventāra koka žogu vai ar brīdinājuma lentu,

- visos būvlaukumos, kur tas ir nepieciešams pēc darba norādījumiem: mašīnās un mehānismos; autotransporta ceļos un citās bīstamās vietās ir nepieciešami labi saredzami, kā arī tumšajā diennakts laikā apgaismoti brīdinājumu un norādījumu uzraksti vai drošības zīmes, plakāti un drošības tehnikas instrukcijas.

Darba vietām, kas ir izvietotas virs zemes vai ar pārsegumu attālumā 1 m un augstāk ir jābūt nožogotām.

Veicot būvdarbus ir jāievēro sekojošu dokumentu prasības:

- LR MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (ar grozījumiem),

- Celtniecības un montāžas darbu ugunsdrošības noteikumi,

- Ugunsdrošības instrukcija veicot darbus ar atklātu uguni.

- Būvlaukumā ir jābūt nepieciešamajiem primārajiem ugunsdzēsības līdzekļiem.

- Pamatbūvdarbu apjomi aprēķināti pēc tehniskā projekta datiem. Segtiem darbiem jāsastāda segto darbu izpildes akts.

- Dabas aizsardzības pasākumi

Dabas aizsardzības pasākumi tiek veikti saskaņā ar „Vides aizsardzības likums”

Aizliegts:

- Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerālplānā.

- Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā.

Jāizpilda:

- Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem, izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā.

- Kokus, kas nokļūst mehānismu darbības zonā, norobežo. Izpostītie zālāji tiek atjaunoti vai ierīkoti no jauna.

- Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos.

- Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu noplūšanu gruntī.

- Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu uzsūkšanos augsnē.

- Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūkšanos gruntī.

- Ugunsdrošība

Projektējamai ēkai noteikta U3 ugunsdrošības pakāpe. Celtniecības organizācijām  jānodrošina būvkonstrukciju minimālās ugunsizturības robežas, izmantojot LBN 201-15  „Būvju  ugunsdrošība'' prasībām atbilstošus materiālus.

- Būvniecībā radīto atkritumu  apjoms.

Būvgruži  un citu atkritumu  materiāli tiks nodoti utilizācijai saskaņa ar MK noteikumiem Nr. 199 „ Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”

Sastādīja:							A.Pundurs