[image: image1.jpg]AN

DDzKSU

DAUGAVPILS DZIVOKLU UN
KOMUNALRS SAIMNIEGIBAS UZNEMUMS



 

UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

2025.gada 18.martā
Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/037P
“Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma tīklu izbūvi””
1. Pasūtītājs

 SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 80007287
E-pasts: diana.ogijenko@ddzksu.lv
Mājaslapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciālists Diāna Ogijenko, tālr.654 07268.
Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku būvinženieris Nadežda Gaļimska, tālr.654 34977
2. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma tīklu izbūvi” (2.pielikums).
3.
Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai nosūtot uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
4.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2025.gada 26.martam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
5.
Paredzamais līguma izpildes termiņš: Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma tīklu izbūvi” – 120 (viens simts divdesmit) kalendāra dienas labvēlīgajos laika apstākļos. 

6.
Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs, vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam.
7.
Piedāvājumā jāiekļauj:

7.1. pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);
7.2. ārvalstīs reģistrēts pretendents un pretendenta speciālisti iesniedz attiecīgas ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu licences vai kāda cita dokumenta kopiju, kas apliecina ka pretendenta darbības joma ir būvniecība, ja attiecīgās valsts, kurā Pretendents reģistrēts, normatīvie akti tādu pieprasa, ka arī pretendents iesniedz apliecinājumu par to, ka, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stāsies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendenta un pretendenta speciālistu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv;
7.3. pretendents pievieno katra speciālista, kurš nav pretendenta darbinieks, rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē;

7.4. pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo divu gadu periodā, vismaz 2(divi) objekti. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt, vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. Informāciju par veiktajiem pakalpojumiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapā):

	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


7.5. pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;
7.6. finanšu piedāvājums (3. pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;
7.7. objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.
8. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja. 

10. Gadījumā, ja tiks iesniegti pretendentu atbilstoši iepirkuma noteiktajām prasībām piedāvājumi ar vienādām vērtējamām cenām, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kas pirmais iesniedzis piedāvājumu: elektroniski (e-pasta saņemšanas laiks), pa pastu vai klātienē (aploksnes saņemšanas un reģistrācijas laiks).

11. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājaslapā: www.ddzksu.lv. 

12.
Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem un būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.

13.
Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu.
Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);


2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;


3. Finanšu piedāvājums (veidlapa);


4. Objekta apsekošanas akts (veidlapa).

Iepirkumu speciālists 







Diāna Ogijenko
Ogijenko  654 07268
diana.ogijenko@ddzksu.lv
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/037P
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

“Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma tīklu izbūvi””
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/037P
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

	Pretendenta nosaukums
	 

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Faktiskā adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis, fakss:
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 


1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma tīklu izbūvi”” (ID.Nr. SIA DDZKSU 2025/037P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām.

1.4. Apliecina, ka, izstrādājot finanšu piedāvājumu, patstāvīgi apsekojām objektu un iepazināmies ar būvniecības ieceres dokumentāciju.

1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.
Personas ar paraksta tiesībām:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/037P
DARBA UZDEVUMS

Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma tīklu izbūvi”
	Objekta nosaukums
	Dzīvojamās mājas Dīķu ielā , Daugavpilī, piesaistītā zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietu ierīkošanu. Papildus apgaismojuma tīklu izbūve.

	Objekta adrese
	Dīķu ielā 47, Daugavpilī

	Priekšmets
	Būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana saskaņā ar izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju


Pretendentam jāievēro:

· Būvniecības likums

· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”

· Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

· Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobrī noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

· Ministru Kabineta 30.09.2014 noteikumi Nr.574 “Latvijas būvnormatīvs LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums.”

· Ceļu specifikācijas 2019

Pretendentam jāatbilst:

· Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” Būvuzraudzības veicējam janodrošina atbildīgā būvuzrauga (atbildīgajam būvuzraugam jābūt sertifikātam ceļu, ielu un apgaismojuma būvuzraudzībā), turpmak tekstā arī “Būvuzraugs”, piesaisti, kurš nodrošinās nepārtrauktu būvniecības procesa uzraudzību.

· Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumi Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”

Īpašie noteikumi:

· Pirms pieteikuma iesniegšanas patstāvīgi apsekot objektu un iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju. 

· Pretendentam iepriekšējā pieredze ceļu būvdarbu būvuzraudzībā, līdzvērtīgo objektu būvuzraudzības veikšanā, vismaz 2 objekti, pēdējo divu gadu laikā.

· Pretendenta speciālistam jābūt sertificētam ceļu būvdarbu būvuzraudzībā.
· Pretendenta speciālistam jābūt sertificētam ārējas apgaismojuma darba būvuzraudzībā.

· Pretendentam jāpievieno speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties līguma izpildē. Lūdzam ņemt vērā, ka līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us vienīgi ar pasūtītāja rakstisko piekrišanu.

· Līgums ar izvēlēto pretendentu tiks parakstīts būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.

1.Veicamo būvdarbu saraksts

  I. daļā
Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietu ierīkošanu. 

	Nr.

p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Darba

apjoms

	
	1. GP, TS-CD DAĻA
	
	

	1.
	Vispārējā nodaļa
	
	

	1.1
	Mobilizācija. Būvlaukuma iekārtošana un visa nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu atvešana un uzstādīšana. Būvlaukuma demontāža. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
	kpl.
	1

	1.2
	Izpilddokumentācijas sagatavošana un izpilduzmērījumu veikšana
	kpl.
	1

	2.
	Dažādi darbi
	
	

	2.1
	Uzmērīšana un nospraušana
	objekts
	1

	2.2
	Zaudējumu apmaksa par dabas daudzveidības samazināšanos 
	objekts
	1

	2.3
	Koku  un krūmu zāģēšana, celmu laušana vai frēzēšana un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni (koku diametrus skatīt rasējumos un topogrāfiskajā plānā)
	gb.
	2

	2.4
	Objektu saudzīga demontāža un pārvietošana, vietu saskaņojot ar Pasūtītāju
	gb.
	2

	2.5
	Betona ceļu apmaļu demontāža un utilizācija
	m
	246

	2.6
	Betona plākšņu demontāža un utilizācija
	m2
	25

	2.7
	Asfalta seguma demontāža (vai frēzēšana) hvid.=5cm un materiāla transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni (asfalta zāģēšana savienojumu vietās) brauktuvei un ietvēm
	m2
	870

	2.8
	Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gb.
	5

	2.9
	Gāzesvadu armatūras kapes nomaiņa pret peldošā tipa kapēm un regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus)
	gb.
	2

	3.
	Zemes klātne
	
	

	3.1
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (t.sk. uzauguma noņemšana), lieko grunti aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni
	m3
	290

	3.2
	Piebēruma būvniecība no ierakuma grunts
	m3
	20

	3.3
	Rekultivācija un apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm
	m2
	700

	3.4
	Mulčētas dobes ierīkošana ar vidējas frakcijas priežu mizu mulču uz augu zemes pamata, h(kopā)-55cm
	m2
	30

	3.5
	Krūmu stādīšana, C3 (Spiraea japonica 'Green Carpet’/Japānas spireja), ieskaitot stādīšanas vietas sagatavošanu un visu nepieciešamo materiālu ierīkošanu
	gb.
	22

	3.6
	Koka stādīšana, C Holandes liepa / Tilia europaea, niedru paklājs ar gumijas lentēm (min. 3gab.); sakņu kamols; mēslojums, h=10cm; perforēta caurule (d=100mm, L=4.0m) ar kokosa filtru un vāciņu, koka mieti (3gab., L=2.5m, d=60-80mm) ar horizontālām brusām un lentēm (3gab.); mulča, h = 8..10 cm; auglīgā augsne, h=70cm
	gb.
	4

	4
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	
	

	
	Stāvlaukums un brauktuve
	
	

	4.1
	Salizturīgās kārtas no drenējošas smilts būvniecība, h=30cm 
	m3
	170

	4.2
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve 20cm biezumā (N-IV klase)
	m2
	515

	4.3
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 izbūve mainīgā biezumā (N-IV klase)
	m2
	60

	5
	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas
	
	

	
	Stāvlaukums un brauktuve
	
	

	5.1
	Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf būvniecība, h=6cm (S-III klase)
	m2
	1085

	6
	Satiksmes aprīkojums
	
	

	6.1
	Betona apmales CA 100.30.15 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata
	m
	390

	6.2
	Betona apmales CA 100.30/22.15 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata
	m
	8

	6.3
	Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana uz betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 pamata
	m
	12

	6.4
	Cinkota metāla staba uzstādīšana
	gb.
	2

	6.5
	Ceļa zīmju uzstādīšana:
	
	

	
	Nr. 537
	gb.
	2

	
	Nr. 805
	gb.
	2

	
	Nr. 848
	gb.
	1

	
	Nr. 849
	gb.
	2

	6.6
	Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana:
	
	

	
	Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, termoplastiskie vai aukstplastiskie materiāli)
	m2
	14


II. daļā 


Dzīvojamās mājas Dīķu 47, Daugavpilī, piesaistītā zemes gabala teritorijas  papildus apgaismojuma tīklu izbūve.
	
	7. ELT DAĻA
	
	

	
	Apgaismojuma izbūbe
	
	

	7.1
	Tranšeja horizontālam zemēšanas kontūram
	m
	1

	7.2
	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā
	m
	33

	7.3
	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	33

	7.4
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža stabā/sadalnē
	m
	16

	7.5
	ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē
	m
	33

	7.6
	ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare
	gb.
	2

	7.7
	Betona pamatnes apgaismojuma balstām līdz 400kg montāža
	gb.
	1

	7.8
	Ielu apgaismojuma balsta (met.) H=8,5m montāža
	gb.
	1

	7.9
	Konsoles apgaismojuma balstām L-tipa montāža
	gb.
	1

	7.10
	Automātslēdža 1P montāža
	gb.
	1

	7.11
	Ielu apgaismojuma armatūras montāža
	armat.
	1

	7.12
	Horizontālā zemētāja montāža tranšejā
	m
	1

	7.13
	Vertikālā zemētāja dziļumā  līdz 5 m montāža
	gb.
	1

	7.14
	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana
	km
	0.034

	7.15
	EPL digitālā uzmērīšana
	km
	0.034

	
	Materiālu saraksts
	
	

	7.16
	Kabelis 1kV četrdzīslu Al 4x16
	m
	39

	7.17
	Kabelis, instalācijas 3x1.5mm2, iekštipa, monolītais, Cu
	m
	10

	7.18
	Gala apdare 1kV, četrdzīslu kabelim
	kpl.
	2

	7.19
	Caurule, gofrēta 450N, d=50
	m
	33

	7.20
	Zemējuma komplekts apgaismojuma bastam
	kpl.
	1

	7.21
	Betona pamats balstam 10m
	gb.
	1

	7.22
	Apgaismojuma stabs konisks 8.5m (8500x151x60x3mm) cinkots
	gb.
	1

	7.23
	Gaismeklis LED 70W 12000lm 740 4000K IP66 ar dimmēšanu rež.: DDF1
	gb.
	1

	7.24
	Konsole L-veida 2.0/1.0/15 (Hv/V/leņķis) cinkota
	gb.
	1

	7.25
	Gumijas blīve
	gb.
	1

	7.26
	Automātslēdzis 1P, B, 6A
	gb.
	1

	7.27
	Spailes SV 15.5
	gb.
	1

	7.28
	Signāllente "Uzmanību kabelis"
	m
	33


Būvdarbu paredzamais izpildes termiņš 120 kalendāra dienas labvēlīgajos laika apstākļos.

2. Uzdevums

1. Būvuzraugam jānodrošina būvniecības ierosinātāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, ka arī nepieļaut:

1.1. būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;

1.2. būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus;

1.3. atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas un darbu veikšanas projektā noteiktajām un citām darbu veikšanas tehnoloģijām. 

2. Izpildītājam jānodrošina kvalificēts personāls paredzēto būvdarbu uzraudzības veikšanai, ar attiecīgiem sertifikātiem.

3. Būvuzrauga pienākumi:

3.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā;

3.2. nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas;

3.3. iepazīties ar būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;

3.4. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;

3.5. atrasties objektā vismaz 3 (trīs) dienas nedēļā, minimālais būvuzrauga atrašanas laiks ojektā – 2 (divas) stundas, ārkārta gadījumos, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ierasties objektā 2 (divu) stundu laikā; 

3.6. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvniecības ieceres dokumnentācijai, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

3.7. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;

3.8. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;

3.9. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;

3.10. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;

3.11. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga (ja tāds paredzēts), būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

3.12. piedalīties segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;

3.13. veikt darbu kvalitētes novērtējumu, nodrošināt pielietoto būvmateriālu un izpildīto darbu pārbaudi;

3.14. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

3.15. normatīvajos aktos noteiktajāā kārtībā, saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem darbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala rezultātu un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāmē norādīto kopējo summu;

3.16. normatīvajos aktos noteiktajāā kārtībā izvērtēt, saskaņot un pieņēmt būvdarbu laikā konstatētos neparēdzētos darbus vai papilddarbus;

3.17. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

3.18. ziņot būvniecības ierosinātājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas;

3.19. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamo konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

3.20. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

3.21. informēt attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja objekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;

3.22. informēt būvniecības ierosinātāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts;

3.23. parakstīt vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši buvniecības ieceres dokumentācijai;

3.24. neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, sniedzot Pakalpojumu.
4. Būvuzrauga tiesības:

4.1. pieprasīt no būvniecības ierosinātāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvniecības ieceres dokumentācijas dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju, ja attiecīgā informācija un dokumenti nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā;

4.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai;

4.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi būvniecības ierosinātājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

4.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

4.5. vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas (ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi vai biroju, ja būvniecības ierosinātājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

4.6. informēt būvniecības ierosinātāju, autoruzraugu un būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvniecības ieceres dokumentāācijā ietvertajiem tehniskajiem risinājumiem.

5. Būvuzraudzības plānā, ņemot vērā būves specifiku, sākotnēji ietver šādu informāciju:

5.1. nepieciešamās pārbaudes un to apjoms, ievērojot darbu organizēšanas projektā un darbu veikšanas projektā, ja tāds tiek izstrādāts, ietvertos darbu posmus;

5.2. iespējamo risku novērtējumu būvdarbu laikā;

5.3. būvdarbu stadijas, kuras ir jāfiksē vizuāli (piemēram, fotogrāfijā), lai pārliecinātos par būvdarbu kvalitāti;

5.4. dalība segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

5.5. risks, ko var radīt demontāžas gaitā radušies bīstamie atkritumi.

6. Ja būves realizācijai ir izstrādāts darbu veikšanas projekts, būvuzraugs precizē būvuzraudzības plānu un iesniedz to institūcijā, kura veic būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības plānu precizē, ja darbu veikšanas projektā izdarītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus.

7. Būvuzraugs pirms būves nodošanas ekspluatācijā pievieno būvniecības informācijas sistēmā pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem.
Pielikumā: būvniecības ieceres dokumentācija

3.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/037P
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma tīklu izbūvi””
identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/037P
Iepazinušies ar iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma tīklu izbūvi””, ID Nr.SIA DDZKSU 2025/037P, prasībām, piedāvājam, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

	Nr.
	Darbu nosaukums
	Līgumcena euro
bez PVN
	Līgumcena euro
ar PVN

	1.
	Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu”
	
	

	2.
	Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī apgaismojuma tīklu izbūve”
	
	

	KOPĀ:
	
	


Mēs apliecinām, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


4.pielikums
Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2025/037P
Objekta apsekošanas AKTS 

Būvuzraudzības veikšana objektā “Dzīvojamās mājas Dīķu ielā 47, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas labiekārtošana ar asfaltbetona seguma atjaunošanu, autostāvvietas ierīkošanu un apgaismojuma tīklu izbūvi”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2025/037P
Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os); 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

	
	
	
	


SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU


“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”


Reģ. Nr. 41503002485


Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 80007287


e-pasts: pasts@ddzksu.lv








1
12

