SKAIDROJOŠS  APRAKSTS

- Vispārīgie rādītāji

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  Jātnieku ielā 80, Daugavpilī,

bēniņu pārseguma atjaunošanai un siltināšanai paskaidrojuma raksta dokumentācija  izstrādāta pamatojoties uz SIA „DDzKSU” projektēšanas uzdevumu , apsekošanas rezultātiem,  ievērojot :

- Būvniecības likuma,

- MK500 ”Vispārīgie būvnoteikumi”,

- MK529” Ēku būvnoteikumi”,

- LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”

- LBN 206-14 “Koka būvkonstrukciju projektēšana”,

- LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana",

- LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

- Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtiem saistošiem noteikumiem Nr.5

„Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”

un citu spēkā esošo  normatīvo dokumentu prasības.

2.Bēniņu pārsegums

Objektā apsekošanas laikā, tika konstatēts, ka esošais bēniņu pārsegums veidots no koka sijām, kuras siltinātas  ar noblīvētiem izdedžiem. Esošā siltumizolācija neatbilst LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika„ prasībām. Pie esošām komunikācijām izveidotas koka laipas, kuru daudzums ir nepietiekošs.

Pēc apsekošanas rezultiem esošais bēniņu pārseguma siltimizolācija –  noblīvēts izdedžu un ruļļu vate  .  Esoša bēniņu siltumizolācija neatbilst  LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

Pēc aprēķina  par siltimizolācijas materiālu  pieņēmta BERAMA vate 300 mm biezumā (PAROC BLT-9 vai analogs).

Projektā paredzēts:

- Jauno koka laipu izbūvi pie esošām komunikācijām;

- Esošo kanalizācijas stāvvadu pagarināšanu caur jumta segumu;

- Esošās bēniņu lūkas nomaiņa uz ugunsdrošo lūku EI 30, saskaņā ar LBN 201-15 prasībām..

3. Pamatnorādījumi drošības tehnikā un ugunsdrošības pasākumos

  - Visi darbi jāveic saskaņā ar Darba aizsardzības likumu Ugunsdrošības noteikumi Nr.92 (MK 2008.05.02.), LR MK Noteikumiem „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem spēkā esošiem norādījumiem un instrukcijām drošības tehnikā, darba aizsardzībā, ražošanas sanitārijā.

  - visiem strādniekiem, inženiertehniskajiem darbiniekiem jābūt sertificētiem.

  - pirms darbu uzsākšanas darbu vadītājam ir jāsagatavo drošības tehnikas žurnāls, jāveic drošības tehnikas instruktāža (ar parakstiem).

  - darba aizsardzības organizācijai jābalstās uz spēkā esošajiem standartiem, noteikumiem, normām, instrukcijām, darba plāniem, drošības pasākumiem un priekšrakstu.

Veicot darbus, īpašu uzmanību pievērst sekojošu pasākumu izpildei:

- būvlaukumu nožogo ar inventāra koka žogu vai ar brīdinājuma lentu,

- visos būvlaukumos, kur tas ir nepieciešams pēc darba norādījumiem: mašīnās un mehānismos; autotransporta ceļos un citās bīstamās vietās ir nepieciešami labi saredzami, kā arī tumšajā diennakts laikā apgaismoti brīdinājumu un norādījumu uzraksti vai drošības zīmes, plakāti un drošības tehnikas instrukcijas.

Darba vietām, kas ir izvietotas virs zemes vai ar pārsegumu attālumā 1 m un augstāk ir jabūt nožogotām.

  - Veicot būvdarbus ir jāievēro sekojošu dokumentu prasības:

- LR MK noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (ar grozījumiem),

- Celtniecības un montāžas darbu ugunsdrošības noteikumi,

- Ugunsdrošības instrukcija veicot darbus ar atklātu uguni.

- Būvlaukumā ir jābūt nepieciešamajiem primārajiem ugunsdzēsības līdzekļiem.

- Pamatbūvdarbu apjomi aprēķināti pēc tehniskā projekta datiem. Uz     visiem  segtiem darbiem jāsastāda segto darbu izpildes akts.

  - Dabas aizsardzības pasākumi

Dabas aizsardzības pasākumki tiek veikti saskaņā ar „Vides aizsardzības likums”

Aizliegts:

- Izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzētas būvniecības ģenerālplānā.

- Sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī aprakt tos būvlaukumā.

Jāizpilda:

- Jāaizsargā zaļie stādījumi no bojājumiem, izpildot to atjaunošanu pilnā apjomā.

- Kokus, kas nokļūst mehānismu darbības zonā, norobežo. Izpostītie zālāji tiek atjaunoti vai ierīkoti no jauna.

- Materiāli, kas satur kaitīgas vielas, jāglabā slēgtos, hermētiski noslēgtos traukos.

- Nepieļaut bīstamu un netīru notekūdeņu noplūšanu gruntī.

- Degvielas un eļļas novietnes vietās jāizveido ciets segums, lai nepieļautu šo vielu uzsūkšanos augsnē.

- Nepieļaut bīstamu un neattīrītu notekūdeņu iepludināšanu atklātās ūdenskrātuvēs, kā arī to iesūkšanos gruntī.

- Ugunsdrošība

Projektējamai ēkai noteikta U2b ugunsdrošības pakāpe. Celtniecības organizācijām  jānodrošina būvkonstrukciju minimālās ugunsizturības robežas, izmantojot LBN 201-15  „Būvju  ugunsdrošība'' prasībām atbilstošus materiālus.

- Būvniecībā radīto atkritumu  apjoms.

Būvgruži  un citu atkritumu  materiāli tiks nodoti utilizācijai saskaņa ar MK noteikumiem Nr. 199 „ Būvniecībā radušos atkritumu un to parvadājumu uzskaites kārtība”

Būvprojekta vadītājs:                                                         A.Grigorjevs