Apsekotājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "NeoForm" Vienotais reģistrācijas Nr.: 41503072336, Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 12494

Tehniskās apsekošanas atzinums

Būves nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa

Pasūtītājs SIA „DDzKSU” Līgums DDzKSU-2024/140P

Apsekošanas uzdevums: DZĪVOJAMĀS MĀJAS JĀTNIEKU ielā 80 JUMTA NESOŠO PAMATKONSTRUKCIJU UN JUMTA SEGUMA TEHNISKĀS APSEKOŠANAS AKTS

Atzinums izsniegts 2024.gada  20. novembri

A.Grigorjevs Sert.3-02020

1. Vispārīgas ziņas par būvi

| 1.1. | būves veids - dzīvojamā māja | 11220102 |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | apbūves laukums (m2) | 586.3 |
| 1.3. | būvtilpums (m3) | 9674.0 |
| 1.4. | kopējā platība (m2) | 3360.3 |
| 1.5. | stāvu skaits | 5 |
| 1.6. | zemesgabala kadastra numurs | 05000051831 |
| 1.7. | zemesgabala platība | 3151.00m2 |
| 1.8. | būves iepriekšējais īpašnieks | ###### pilsētas pašvaldība |
| 1.9. | būves pašreizējais īpašnieks | ###### pilsētas pašvaldība |
| 1.10. | būvprojekta autors | ## nav zināms |
| 1.11. | būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums | ## nav zināms |
| 1.12. | būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) | 1963 |
| 1.13. | būves konservācijas gads un datums) |  |
| 1.14. | būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads | ## nav zināms |
| 1.15. | būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums | ## 26.03.1990.g. |

2. Situācija

| 2.1. | būves izvietojums zemesgabalā |
| --- | --- |
| Apsekojamā ēka ir novietota pagalmā. Rajons – Ķīmiķu ciemats, Daugavpils. |  |

3. Būves daļas

(letver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| 3.1. | jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma | 40 60 |
| --- | --- | --- |
| Apsekošanas gaitā tika konstatēts sekojošais: - dzīvojamās mājas jumts – divslīpes. - Jumta nožogojums – metāla stieņi pa metāla statņiem. Nožogojums ir saliekts visā garumā. Tas ir jānomaina. - Spāru sistēma sastāv no mūrlatām, statņiem, garensijām un spārēm. Izpildīta no brusām un dēļiem. Spāres no baļķu D=140mm ik pēc ~1100...1200mm. Ir labā stāvoklī. - Kopumā spāru sistēmas konstrukciju fiziskais stāvoklis ir novērtējams apmierinoši, fiziskais nolietojums – 40%. - Jumta segums – šīfera taisnos posmos un no gluda skārda pie dzegas. šīfera, vietām novērojamas spraugas un caurteces (spriežot pēc pēdām uz koka konstrukcijām). Koka brusu latojums. Piestirpināts pie spārēm ar aptverēm un pie spāru iebūvētām detaļām. Jumta segums ir pilnīgi jānomaina. Jumta segumam ir liels daudzums defektu, plaisas un lokšņu nošķēlumi. - Jumtā ir vairākas lūkas. Izeja uz jumtu caur esošu jumta lūkas. Lūkas gabarīti neatbilst LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” normām. Daļa no tām ir slēgtas. Pie atvērtām lūkām ir novērojama koka konstrukciju puve. - Ūdens notekas no jumta izpildītas no karnīzes piekarteknēm un apaļām ūdens notekcaurulēm. Ūdens noteku fiziskais stāvoklis daļēji ir neapmierinošs. |  |  |
| 3.2. | ventilācijas šahtas un kanāli | 30 |
| - Ventilācijas kanalu uzgalvis – ķieģeļu mūris. - Ventkanālu stāvoklis– apmierinošs. ###### - Kanalizācijas stāvvadi iziet uz bēniņiem un tiem nav izvada ārpus jumta seguma stāvvadu ventilācijas nodrošināšanai. Kanalizācijas izvadus nepieciešams pagarināt un izpildīt augstāk virs jumta atzīmēm. |  |  |

4. Secinājumi un rekomendācijas

| 4.1. | secinājumi un ieteikumi |
| --- | --- |
| 4.1.1. Pēc tehniskās apsekošanas datiem nepieciešams izpildīt sekojošus jumta renovācijas darbus: - jumta seguma un latojuma nomaiņa; - ūdens noteku uzstādīšana; - jaunu jumta logu uzstādīšana, jumta logu skaits pieņemts pēc aprēķina, lai nodrošinātu bēniņu telpu vēdināša - jumta lūkas uzstādīšana. - Kanalizācijas izvadus nepieciešams pagarināt un izpildīt augstāk virs jumta atzīmēm. |  |

Tehniskā apsekošana veikta 2024.gada  novembrī mēnesī.

Apsekoja: būvinženieris A.Grigorjevs