Apsekotājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "NeoForm" Vienotais reģistrācijas Nr.: 41503072336, Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 12494

Tehniskās apsekošanas atzinums

Būves nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 80, Daugavpilī, bēniņu pārseguma siltināšana

Pasūtītājs SIA „DDzKSU” Līgums DDzKSU-2024/140P

Apsekošanas uzdevums: DZĪVOJAMĀS MĀJAS JĀTNIEKU ielā 80 BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀTĀJA TEHNISKĀS APSEKOŠANAS AKTS

Atzinums izsniegts 2024.gada  20. novembri

A.Grigorjevs Sert.3-02020

1. Vispārīgas ziņas par būvi

| 1.1. | būves veids - dzīvojamā māja | 11220102 |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | apbūves laukums (m2) | 586.3 |
| 1.3. | būvtilpums (m3) | 9674.0 |
| 1.4. | kopējā platība (m2) | 3360.3 |
| 1.5. | stāvu skaits | 5 |
| 1.6. | zemesgabala kadastra numurs | 05000051831 |
| 1.7. | zemesgabala platība | 3151.00m2 |
| 1.8. | būves iepriekšējais īpašnieks | ###### pilsētas pašvaldība |
| 1.9. | būves pašreizējais īpašnieks | ###### pilsētas pašvaldība |
| 1.10. | būvprojekta autors | ## nav zināms |
| 1.11. | būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums | ## nav zināms |
| 1.12. | būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) | 1963 |
| 1.13. | būves konservācijas gads un datums) |  |
| 1.14. | būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads | ## nav zināms |
| 1.15. | būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums | ## 26.03.1990.g. |

2. Situācija

| 2.1. | būves izvietojums zemesgabalā |
| --- | --- |
| Apsekojamā ēka ir novietota pagalmā. Rajons – Ķīmiķu ciemats, Daugavpils. |  |

3. Būves daļas

(letver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| 3.1. | bēniņu pārsegumi | Nolietojums 40 |
| --- | --- | --- |
| Apsekošanas gaitā tika konstatēts sekojošais: - Pārsegumi – saliekamais dzelzsbetona panelis (skat. plānu lapā BK-2). - Esošs siltināšanas materiālas– noblīvēts izdedžu uzbērums – ~200 mm. Pārseguma tehniskais nolietojums -40%. - Esošs siltināšanas materiāls– neatbilst LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” normatīviem. |  |  |
| 3.2. | ventilācijas šahtas un kanāli | Nolietojums 40 |
| - Esošā ventilācijas sistēma dzīvokļiem bēniņos sastāv no vertikāliem kanāliem. Dzīvojamo telpu ventkanāli izbūvēti ķieģeļu mūra, apmetums, virs jumta seguma, viņu turpinājums ir ventšahtas, kuras izbūvētas no ~ 1-1.5m augsta. - Vertikālas ventkanālu stāvoklis– neapmierinošs. - Kanalizācijas stāvvadi iziet uz bēniņiem un tiem nav izvada ārpus jumta seguma stāvvadu ventilācijas nodrošināšanai. Kanalizācijas izvadu pagarināt un izpildīt augstāk par jumta atzīmēm. |  |  |

4. Secinājumi un rekomendācijas

| 4.1. | secinājumi un ieteikumi |
| --- | --- |
| 4.1.1. Pēc tehniskās apsekošanas datiem nepieciešams izpildīt sekojošus bēniņu siltumizolācijas ierīkošanas darbus: Bēniņu pārseguma siltināšana atbilstoši LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” normām. Projektā paredzēta 300mm biezumā beramas vates siltumizolācijas ierīkošana. 4.1.2. Koka laipas veido gar apkures caurulēm un pie jumta lūkam un logam. 4.1.3. Kanalizācijas izvadu pagarināt un izpildīt augstāk par jumta atzīmēm. |  |

Tehniskā apsekošana veikta 2024.gada  novembrī mēnesī.

Apsekoja: būvinženieris A.Grigorjevs