Apsekotājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "NeoForm" Vienotais reģistrācijas Nr.: 41503072336, Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 12494

Tehniskās apsekošanas atzinums

Būves nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Arhitektu ielā 4, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa

Pasūtītājs SIA „DDzKSU” Līgums DDzKSU-2024/145P

Apsekošanas uzdevums: DZĪVOJAMĀS MĀJAS ARHITEKTU ielā 4 JUMTA NESOŠO PAMATKONSTRUKCIJU UN JUMTA SEGUMA TEHNISKĀS APSEKOŠANAS AKTS

Atzinums izsniegts 2025.gada  05. janvāri

A.Grigorjevs Sert.3-02020

1. Vispārīgas ziņas par būvi

| 1.1. | būves veids - dzīvojamā māja | 11220104 |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | apbūves laukums (m2) | 522.08 |
| 1.3. | būvtilpums (m3) | 14508 |
| 1.4. | kopējā platība (m2) | 3751.26 |
| 1.5. | stāvu skaits | 9 |
| 1.6. | zemesgabala kadastra numurs | 0500-028-1710 |
| 1.7. | zemesgabala platība | 3705.00m2 |
| 1.8. | būves iepriekšējais īpašnieks | ###### pilsētas pašvaldība |
| 1.9. | būves pašreizējais īpašnieks | ###### pilsētas pašvaldība |
| 1.10. | būvprojekta autors | ## nav zināms |
| 1.11. | būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums | ## nav zināms |
| 1.12. | būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) | ## 1965 |
| 1.13. | būves konservācijas gads un datums) |  |
| 1.14. | būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads | ## nav zināms |
| 1.15. | būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums | ## 19.02.1990 |

2. Situācija

| 2.1. | būves izvietojums zemesgabalā |
| --- | --- |
| ###### Apsekojamā ēka atrodas uz Arhitektu ielas. Rajons –Ķimiķu ciemats, Daugavpils. |  |

3. Būves daļas

(letver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

| 3.1. | jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma | Nolietojums30 |
| --- | --- | --- |
| Ēka ir taisnstūra formā; Nesosās jumta konstrukcijas – saliekamais dzelzsbetona daudzdobumu paneļu pārsegums. Parapeti ir aizsargāti. - savietotais 1- slīpju jumts, jumta slīpums – 0.06. - siltinājums - keramzīta slānis ~200 mm biezumā. - esošs jumta segums- ruberoīds. Stāvoklis neapmierinošs. - karnīzes pārklātas ar cinkoto skārdu; - jumta nožogojumu – nav. - ūdens notekas sistēma - apaļa - virs kanalizācijas stāvvadiem nav aizsardzības nojumju. Konstatēta defekti dzegas daļā un tas ir neapmierinošā stāvoklī. Jumta virs lifta mašīntelpas - savietotais 1- slīpju jumts, jumta slīpums – 0.06. - ūdens notekas sistēma - nav - jumts nesošā konstrukcija - saliekamais dzelzsbetona daudzdobumu paneļu pārsegums. Pārseguma stāvoklis apmierinošs. - siltinājums - keramzīta slānis ~200 mm biezumā. - esošs jumta segums- ruberoīds. ###### - karnīzes pārklātas ar cinkoto skārdu, tehniskais stāvoklis neapmierinošs. ###### - jumta nožogojumu – nav. Stāvoklis neapmierinošs. Konstatēta defekti dzegas daļā un tas ir neapmierinošā stāvoklī. |  |  |

###### 4. Secinājumi un rekomendācijas

| 4.1. | secinājumi un ieteikumi |
| --- | --- |
| Visas apsekotās konstrukcijas ir apmierinošā stavoklī un neprasa pastiprināšanas pasākumu veikšanu. Pēc tehniskās apsekošanas datiem nepieciešams izpildīt sekojošus jumta atjaunošanas darbus: - jauna jumta ruļļu seguma ierīkošana. - atjaunot jumta nožogojumu. - remontēt metāla еlementus, kas uzstājas virs jumta seguma. - ventilāciju kanālu iztīrīšana un aizsardzības nojumju uzstādīšana. - aizsardzības nojumju uzstādīšana uz kanalizācijas. - Esošā siltinājuma materiāla siltumvadītspēja neatbilst LBN 002-15 prasībām un tās nepieciešams nomainīt lai paaugstināt jumta enerģijas efektivitāti, vai ierīkot papildus siltinājuma kārtas. |  |

Tehniskā apsekošana veikta 2025.gada  janvārī mēnesī.

Apsekoja:  būvinženieris	A.Grigorjevs