UZAICINĀJUMS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” aicina potenciālos pretendentus piedalīties cenu aptaujā 
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu 
 (identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/036P)
I. Vispārīgā informācija

1. Uzaicinājuma publicēšanas datums: 2026.gada 7.aprīlis
2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:
	Pasūtītāja nosaukums
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

	PVN maksātāja reģistrācijas numurs
	41503002485

	Juridiskā adrese
	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

	Tālruņa Nr.
	80007287

	Elektroniskā pasta adrese
	pasts@ddzksu.lv

	Mājaslapas adrese (URL)
	www.ddzksu.lv

	Kontaktpersona
	iepirkumu speciālists Diāna Ogijenko, 304.kab.

	Tālruņa Nr.
	654 07268

	e-pasta adrese
	diana.ogijenko@ddzksu.lv

	Darbs
	Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena
	08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

	Kontaktpersona
	Ražošanas tehniskās nodaļas būvinženieris Nadežda Gaļimska (ar specifikāciju saistītos jautājumos)

	Tālruņa Nr.
	24500456


3. Iepirkuma metode: Cenu aptauja ir Publisko iepirkumu likumā nereglamentētais iepirkums (Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000.00 bez PVN).
4. Zemsliekšņa iepirkums ir veikts uz dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku 2026.gada 19.marta aptaujas protokola (reģ.Nr. 1.13/1192, 19.03.2026.) pamata.
5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu diana.ogijenko@ddzksu.lv ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
6. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2026.gada 15.aprīlim, plkst. 13:00.
7. Cenu aptaujas rezultāti tiks publicēti Pasūtītāja mājaslapā www.ddzksu.lv.
8. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

II. Iepirkuma priekšmets

9. Iepirkuma priekšmets: Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) (1.pielikums).
10. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
11. Paredzamā līgumcena eiro bez PVN: līdz 2600.00 EUR (divi tūkstoši seši simti eiro).
11.1.
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu - līdz 2200.00 EUR (divi tūkstoši divi simti eiro); 
11.2.
Autoruzraudzības  pakalpojumi – līdz 400.00 EUR (četri simti eiro).
12. Līgumu ar iepirkuma uzvarētāju slēdz pēc tam, kad tiks pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības pozitīvs lēmums.
13. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.
III. Piedāvājuma noformēšana
14. Piedāvājumam jāatbilst tehniskajai specifikācijai (Pielikums Nr.1).

15. Piedāvājumu jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (Pielikums Nr.2).

16. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.
17. Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 180 (simt astoņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

18. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis cenu aptaujas prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopēju cenu (EUR bez PVN).

19. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
20. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
21. Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta piedāvājumam pievieno attiecīgo pilnvaru.
22. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.
23. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē.
24. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
25. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.
IV. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu
26. Pasūtītājs var izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

· Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

· Pretendentam uz piedāvājuma iesniegšanas dienu un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir VID administrēto nodokļu (nodevu) parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro;

· Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
· Ja tiek konstatēts, ka finanšu-tehniskais piedāvājums ir neatbilstoši noformēts vai iesniegts pēc piedāvājuma iesniegšanai paredzēta laika notecējuma. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantot papildu šifrēšanu (lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim), tādā gadījumā pretendentam ne vēlāk kā 5 minūšu laikā pēc noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
27. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs, vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam. Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendenta un pretendenta speciālistu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv.
28. Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā:
28.1. Finanšu-tehniskais piedāvājums (2.pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda eiro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;
28.2. Pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai, ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma;
28.3. Pretendents pievieno katra speciālista rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē;
28.4. Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo divu gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt, vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. Informāciju par veiktajiem pakalpojumiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapā):
	Nr. p.k.
	Pasūtītāja nosaukums, tālrunis
	Līguma darbības termiņš
	Līgumcena (bez PVN)
	Līguma īss raksturojums (priekšmets)


28.5. Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto speciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt savu un piedāvājumā norādīto speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku.
28.6. Objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu.
V. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana
29. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

· pirms pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas, iepirkumu komisija pārbauda, vai uz pretendentiem nav attiecināmi izslēgšanas nosacījumi;
· finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude tehniskās specifikācijas prasībām;
· finanšu piedāvājumu vērtēšana;
· komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam un nosaka pretendentu, kuram piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības. 

30. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

31. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

32. Komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegto piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma vērtēšanai un salīdzināšanai.

33. Par uzvarētāju komisija atzīst pretendentu, kura piedāvājums atbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām, ir ar viszemāko cenu un attiecībā uz kuru nav iestājies neviens no izslēgšanas nosacījumiem.

34. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, vai arī pārtraukt tirgus izpētes procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

35. Komisija pieņem lēmumu par cenu aptaujas procedūras izbeigšanu, ja nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst uzaicinājumā noteiktajām prasībām.

36. Komisija var pieņemt lēmumu par cenu aptaujas procedūras pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
37. Gadījumā, ja tiks iesniegti pretendentu atbilstoši iepirkuma noteiktajām prasībām piedāvājumi ar vienādām vērtējamām cenām, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kuram ir lielākā pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā.
Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija/darba uzdevums;

2. Finanšu-tehniskais piedāvājums (veidne).

3. Objekta apsekošanas akts.
iepirkumu speciālists 







Diāna Ogijenko
1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2026/036P
DARBA UZDEVUMS

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa ar siltināšanu

Būvniecības ieceru realizācijas gadījumā, nodrošināt autoruzraudzību būvdarbu veikšanai 
Būvniecības ieceres izstrādātājiem jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi. 

	1.
	Būvniecības ieceres nosaukums 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņa ar siltināšanu  

	2.
	Objekta adrese
	Zeļinska ielā 17, Daugavpilī

	3.
	Būves veids 
	Atjaunošana 

	4.
	Būves grupa 
	III (MK 500)

	5.
	Objekta funkcija un parametri 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 

(kadastra apzīmējums 05000281713);

Parametri :


Būves ekspluatācijas uzsākšanas gads 1967;

Ēkas platība: 3723.41 m2;

Konstrukcija: Ēkas ārsienas - ķieģeļu mūris, starpstāvu pārsegumi - dzelzsbetona paneļi, jumta konstrukcija - dzelzsbetona paneļi ar siltināšanu paklāti ar ruļļu materiāliem.

Stāvu skaits: 9 virszemes/1 pazemes;

Ēkai ieeju daudzums: 2 ieejas;

Esošās ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai:

kods  - 11220104 – daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas.

	6.
	Ēkas īpašnieks 
	Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 17, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki 

	7.
	Pasūtītais 
	SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

(SIA „DDzKSU”)

	8.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis 
	SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās nodaļas vadītājs Valērijs Kalāns, tālrunis: 26011944, e-pasts: valerijs.kalans@ddzksu.lv; rtd@ddzksu.lv
SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās nodaļas būvinženieris Nadežda Gaļimska, tālrunis: 654-07272, e-pasts:nadezda.galimska@ddzksu.lv ;

	9.
	Projektēšanas stadija 
	Atjaunošana

	11.
	Būvniecības ieceres

sastāvs:
	- SA (Skaidrojošais apraksts);

- AR (Arhitektūras risinājumi);
- DOS (Darbu organizācijas shēma);

- BA (Būvdarbu apjomu saraksts).

	12.
	Būvniecības iecerei

paredzēt:


	1. SA (Skaidrojošais apraksts):

· Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas apsekot objektu, novērtēt esošā jumta konstrukciju stāvokli un uzrakstīt atzinumu par paveikto apsekošanu, obligāti pievienojot foto fiksāciju;

· Izstrādāt aprakstu par paredzētiem būvniecības iecerē 

atjaunošanas darbiem un tehnoloģijām.

· Jumta siltinātāja biezumu un materiālu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” (pievienot aprēķinu) un LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, siltināšanas laikā nedrīkst pasliktināt bēniņu ventilēšanas apstākļus. 

2. AR (Arhitektūras risinājumi):

· Jumta shēma ar projektējamo hidroizolācijas segumu (no ruļļu materiāliem – min. dīvas kārta) ar siltināšanu ar esošiem atjaunojamiem objektiem (parapeti, paneļi, teknes, ventilācijas kanālu uzgalvji, kanalizācijas izvadi, jumta lūkas, deflektori, esošie kabeļu turētai. utt.).

· Jumta atjaunošanai detalizēti izstrādāt visus galvenos konstruktīvos griezumos un mezglus (griezumus un mezglus ar siltināšanas risinājumu, parapeta, komunikācijas izvadu caur jumta segumu, materiāla piekļāvumus un citus atjaunošanai nepieciešamos mezglus, lai nodrošinātu efektīvāku ēkas tālāku ekspluatāciju), proti :
1. Griezumu (us) ar virsotnes atzīmēm un siltināšanu;

2. Parapetu/karnīzu mezglu (remonts/pārbūve, ja nepieciešams - paaugstināšana) ar cinkota skārda apdares ierīkošanu. Piekļāvumu vietās paredzēt cementa vai betona slīpuma ierīkošanu un papildus ruļļu materiāla (min. trīs kārtas (ja nepieciešams)) ierīkošanu;

3. Projektā paredzēt jumta lietusūdens novadīšanas sistēmas atjaunošanu ar piekartekņu nomainu pie jumta karnīzēm, kā arī notekcaurules nomaiņu;
4. Ventilācijas kanāla uzgalvju remontu vai atjaunošanu (atjaunošanas augstums) augstums saskaņā ar LR spēka esošo likumdošanu) ar skārda cepures nomainu (taisnstūra, lietussarga veida, ar pret putnu sietu). Piekļāvumu vietās paredzēt cementa vai betona slīpuma ierīkošanu un papildus ruļļu materiāla (min. trīs kārtas) ar to piestiprināšanu pie uzgalvjiem;

5. Esoša(o) jumta lūkas(u) remontu vai nomaiņu. Piekļāvumu vietās paredzēt cementa vai betona slīpuma ierīkošanu un papildus ruļļu materiāla (min. trīs kārta) ierīkošanu;

6. Paredzēt deflektoru uzstādīšanu, daudzumu precizēt saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu. Izstrādāt deflektora ierīkošanas mezglu.      

7. Esošās bēniņu lūkas nomaiņu saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 79.,81.1. punktiem;

8. Jumta nožogojuma un (vai) ierīces ierīkošanu drošības ierīču stiprināšanai saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 81.2. apakšpunktu;

9. Un citus nepieciešamus mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma);
Obligāti paredzēt:
1. Esošo skārda apdares demontāžu (ja tāda ir);
2. Esošo jumta seguma demontāžu, un  virsmas remontu;

3. Esošo neizmantojamo antenas turētāju demontāžu (precizēt uz vietas);

4. Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus.

3.DOS (Darbu organizācijas shēma):

· Skaidrojošo aprakstu. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt.
· Būvdarbu ģenerālplānu. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus. Gājēju aizsardzības jumtiņus (ar to konstruktīviem risinājumiem atsevišķā lapā);
BA (Būvdarbu apjomu saraksts) :

· Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem un apjomus norāda atbilstoši būvdarbu veidiem mērvienībā.

	13.
	Būvniecības ieceres izstrādi veikt saskaņā ar: 
	· SIA „DDzKSU” projektēšanas uzdevumu;

· apsekošanas rezultātiem;

· tehniskiem noteikumiem no citām iestādēm (ja nepieciešami);

· Būvniecības likumu;

· MK not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; 

· MK not. Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi";

· LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana";

· LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība";

· LBN 200-21 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”;

· MK not.Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
· MK not. Nr. 143 Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā; 
· Darba aizsardzības likumu; 
· MK not.Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; 
· MK not. Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”;  
· MK not. Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi";
·  MK not.Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”;
· Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtiem saistošiem noteikumiem Nr.5 „Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”;

· citiem LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 

	14.
	Tehnisko noteikumu 

pieprasījums:
	· SIA „TET” – ja nepieciešams (pastāvīgi precizēt gaisa tīklu izvietojumu uz jumta), pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs;

· SIA „BITE LATVIJA” – ja nepieciešams (pastāvīgi precizēt gaisa tīklu izvietojumu uz jumta), pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs;

· SIA „Aircom” – ja nepieciešams (pastāvīgi precizēt gaisa tīklu izvietojumu uz jumta), pieprasa būvniecības ieceres izstrādātājs;

· no citām iestādēm (ja nepieciešami).

	15.
	Būvniecības ieceres saskaņojums:
	· SIA „DDzKSU”;

· Daugavpils pašvaldības Centrālā pārvalde Būvvalde

· SIA „TET” – ja nepieciešams;

· SIA „BITE LATVIJA” – ja nepieciešams;

·  SIA „Aircom” – ja nepieciešams;

· no citām iestādēm - ja nepieciešams;

· ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas – ja nepieciešams;

	16.
	Īpaši noteikumi 
	· Būvniecības ieceri jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus; 

· projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus;
· projektēšanas gaitā projektēšanas uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Veidojot piedāvājuma cenu jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav iekļauti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāizvērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvniecības ieceres funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta.

· Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, pastāvīgi apmeklēt objektu, veikt esošo konstrukciju vizuālo apsekošanu. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par esošo konstrukciju tehniska stāvokļa neatbilstību netiks pieņemti.

	17.
	Būvniecības ieceres 

nodošana: 
	1. 2 izdrukāti eksemplāri;

2. PDF formātā – visai būvniecības iecerei jābūt apvienotai vienā failā vai sadalītai pa daļām SA, AR, DOS, BA (visām daļas lapām ir jābūt apvienotām kopā). Iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu: rtd@ddzksu.lv; nadežda.galimska@ddzksu.lv
3. DWG, WORD formātos – iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu: rtd@ddzksu.lv; nadežda.galimska@ddzksu.lv

	18.
	Objekta foto fiksācija 
	[image: image1.png]



Att.Nr.1 – ēka  izvietojuma shēma 

[image: image2.png]



Att.Nr.2 – ēkas fasādes fragments

	19.
	Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti: 
	1. Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 17, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās);

2. Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 17, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja  vēlēšanās);

3. Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 17, Daugavpilī, kadastra objekta identifikācijas informācijas bloka ar inventarizācijas plāniem kopija - 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās);

4. Dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 17, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija - 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās).

	20.
	Darbu izpildes laiks
	90 (deviņdesmit ) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas


2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2026/036P
FINANŠU-TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(veidne)
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/036P
	Iesniedzams:
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485, Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417.

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersonas, kura koordinēs ar līguma izpildi saistītus jautājumus vārds, uzvārds, amats, tālrunis:
	

	Tālrunis un/ vai e-pasts pasūtījuma veikšanai:
	

	Bankas nosaukums, filiāle:
	

	Bankas kods:
	

	Norēķinu konts:
	

	Personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds:
	


Iepazinušies ar cenu aptaujas “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu”, ID Nr. SIA DDzKSU 2026/036P, prasībām, piedāvājam, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:
	Nr.
	Piedāvāto pakalpojumu nosaukums un detalizēts apraksts
	Līgumcena euro
bez PVN

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu
	

	2.
	Autoruzraudzības pakalpojumi
	

	Kopā bez PVN
	

	PVN 21%
	

	Līgumcena ar PVN
	


Pretendents apliecina, ka:

· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

· Piekrīt SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu-tehniskā piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 17, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai;

· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


3.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2026/036P

Objekta apsekošanas AKTS
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 17, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai ar siltināšanu”,
identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/036P
Pasūtītājs: SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” 

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ.Nr.________________________ 

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka: 

1) tika veikta apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvai darbu izpildei objektā (-os); 

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Objekta adrese
	Datums (dd.mm.gg.)
	Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)
	SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts)

	
	
	
	


1
9

